厂区动火作业审批许可制度

1、目的：

为了加强公司动火（明火）作业的管理，防止意外事故的发生，特制定本制度。

2、适用范围

2.1对公司范围内所动火（明火）作业进行管理（公司食堂除外）。

2.2外包工程队在我公司内动火作业同样适用本制度。

3、审批职责：

4.1 本公司动火有动火申请部门主管确认，由管理部审核、分管领导批准。

5、动火申报要求：

5.1动火作业申报要求：

5.1.1凡非动火范围区域的场所进行动火作业，动火前必须由动火部门或作业部门向管理部办理动火申请，先由作业部门和动火部门主管在《动用明火审批表》上签字确认，再报管理部签字确认，最后由所在作业部门分管领导审批。管理部派员监督，方可动火。

6、动火作业规定。

6.1所有进行动火（明火）作业人员必须通过专业培训，经考核，执证上岗。

6.2动火前必须穿戴好符合规定的劳保用品。

6.3动火前必须检查使用设备是否安全可靠，电气线路绝缘是否良好，接地装置是否牢靠等，确认无误方可动火。

6.4动火作业前，防火、灭火措施不落实，周围留有易燃杂物未清除，不准动火。

6.5附近难以移动的易燃结构未采取措施不准动火。

6.6凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道，未经洗刷干净，排除残存的油质不准动火。

6.7凡盛装过气体，受热膨胀有爆炸危险的容器和管道，不经处理不准动火。

6.8凡储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所，未经处理不准动火。

6.9凡在高空进行烧焊或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施不准动火。

6.10未有配备相应的灭火器材不准动火。

6.11外包工程队到厂动火施工，由本公司相关部门负责带到管理部办理动火作业安全证。

6.12动火人员，在完工后，必须彻底清理现场火种及相关动火设备后才能离开现场。

6.13五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。

6.14使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m，二者与动火作业地点均应不小于10m，并不准在烈日下曝晒。

6.15动火过程中，应有保安在现场进行监护。

6.16动火作业安全证的一联将由管理部负责备案。

7、动火作业违规考核规定。

7.1动火作业前，动火部门或作业部门未到管理部办理动火作业申请，应考核责任人。

7.2动火作业前，未经专人到现场进行勘察，未拟定相应安全措施，便动火者，应考核动火者。

7.3动火作业前，未正确穿戴劳保用品者，应考核动火人。

7.4动火作业前，动火人员未认真检查使用设备、电气线路，造成事故，考核动火人。

7.5防火、灭火措施不落实而动火者，应考核动火部门和作业部门。

7.6动火作业时，周围的易燃杂物未清除动火者，考核动火人。

7.7附近难以移动的易燃结构未采取措施动火者，考核动火者，造成事故，追究法律责任。

7.8凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道、未经洗刷干净，排除残存的油质而动火的，考核动火人。造成事故追究法律责任。

7.9气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道，不经处理动火的，考核动火人。

7.10储存有易燃、易爆物品的车间，仓库和场所，未经处理动火的，考核动火人。

7.11凡在高空进行动火作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施动火的，应考核动火人。

7.12未有配备相应的灭火器材动火作业的，应考核动火人。

7.13动火人员，在动火完工后，必须彻底清理现场火种和相应的动火设备工具才能离开现场，否则应考核动火人，如有不清理现场火种引起火灾或其它事故者，追究其法律责任。