2024丨施工现场双重预防体系全套资料

施工现场双重预防体系全套资料

风险隐患双重预防体系建设资料目录

| 分类 | 归档文件名称及内容 | 保存单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集团公司 | 分公司 | 工程项目 |
| 组织 机构 | 集团公司、分公司双重预防体系领导小组及工作机构成立文件 | √ | √ |  |
|  | 工程项目双重预防体系工作小组成立文件 |  |  | √ |
|  | 集团公司、分公司、项目双重预防体系建设实施方案 | √ | √ | √ |
|  | 双重预防体系建设责任制 | √ | √ | √ |
| 制度 建设 | 安全风险分级管控制度 | √ | √ | √ |
|  | 隐患排查治理制度 | √ | √ | √ |
|  | 双重预防体系教育培训制度 | √ | √ | √ |
|  | 奖惩制度 | √ | √ | √ |
|  | 其他相关管理制度 | √ | √ | √ |
| 教育 培训 | 集团公司、分公司教育培训记录 | √ | √ |  |
|  | 项目教育培训记录 |  |  | √ |
| 风险 管控 | 作业活动风险清单 | √ | √ | √ |
|  | 设备设施风险清单 | √ | √ | √ |
|  | 作业活动风险评价记录表 | √ | √ | √ |
|  | 设备设施风险评价记录表 | √ | √ | √ |
|  | 风险控制措施评审记录表 | √ | √ | √ |
|  | 作业活动风险分级管控清单 | √ | √ | √ |
|  | 设备设施风险分级管控清单 | √ | √ | √ |
|  | 重大风险管控统计表 | √ | √ | √ |
|  | 区域安全风险四色分布图 |  |  | √ |
|  | 作业安全风险比较图 |  |  | √ |
|  | 岗位安全风险明白卡 |  |  | √ |
| 隐患 排查 | 基础管理类隐患排查清单 | √ | √ | √ |
|  | 生产现场类隐患排查清单 | √ | √ | √ |
|  | 隐患排查计划 | √ | √ | √ |
|  | 集团公司、分公司负责人带班检查记录 | √ | √ | √ |
|  | 重大隐患评估报告书 | √ | √ | √ |
|  | 重大事故隐患治理方案 | √ | √ | √ |
|  | 隐患排查记录表 | √ | √ | √ |
|  | 隐患整改通知书 | √ | √ | √ |
|  | 隐患整改反馈单 | √ | √ | √ |
|  | 重大事故隐患销案手续 | √ | √ | √ |
|  | 事故隐患排查治理情况汇总表 | √ | √ | √ |
| 评估更新 | 双重预防体系运行情况自评报告 | √ | √ | √ |
|  | 双重预防体系更新记录 | √ | √ | √ |
|  | 定期考核资料 | √ | √ | √ |

组

织

机

构

XXXXXXX公司文件

XXXXX公司[×××]×号

关于成立双重预防体系领导小组的通知

为了有效落实施工现场双重预防体系相关工作，特成立XXXXXX项目部双重预防体系专项管理领导小组：

组 长: XXX

成 员: XXX  XXX   XXX

二〇二一年四月二十日

主题词: 人事  机构  成立  通知

抄  报:   集团公司

XXXXXXXX公司

2024年4月20 日

项目部成立双重预防体系体系管理小组：

XXX     （项目负责人）为双重预防体系领导小组组长；任命以下人员成立双重预防体系管理小组，落实施工现场双重预防体系管理、安全生产隐患排查、整改、风险评估等相关工作，按照要求消除一切安全隐患。

副组长：XXX   XXX   XXX

成员：XXX   XXX   XXX  XXX   XXX   XXX

XXXXXXXXXXXX公司

XXXXXXXX项目

2024年4月20日

XXXXXXX项目

双重预防体系建设实施方案

编制：

审核：

XXXXXX公司

2024年09月15日

双重预防体系建设实施方案

为深入贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》通知要求，结合集团公司对本工程的要求以及安监部门的具体部署，在洛阳市统建人才公寓建设项目工程内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升我项目部安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建安全生产长效机制，制定本实施方案。

## 一、工作目标

依照《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》标准的具体要求，结合集团公司对该工程的要求，在内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。具体工作目标如下：

1、成立双重预防体系建设工作小组，进行全员培训，使全体人员均能熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。

2、建立安全生产风险分级管控体系，全面识别项目内各环节的安全生产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公告及培训，使全体人员熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。

3、建立安全事故隐患排查治理体系，制定隐患排查计划，管理人员按计划进行隐患排查治理，落实隐患排查的实施及隐患治理工作。

4、建立考核奖惩管理制度，对建设工作中出现的先进个人或部门给予奖励，对不予配合、不积极推动建设工作的个人或部门给予处罚。

5、建立双重预防体系教育培训制度，保证项目全员参与，使全体人员明确岗位职责范围内的风险和隐患。

6、保持双重预防体系运行工作小组，对项目的双重预防体系运行工作进行持续改善。

## 二、成立安全生产双重预防体系建设工作机构明确职责

1、成立以项目经理为主要负责人的安全生产双重预防体系建设工作小组，负责双体系建设的推进工作。小组成员如下：

组  长： XXX（项目负责人）

副组长：XXX（项目副经理）

XXX（安全管理负责人）

XXX（项目技术负责人）

成  员：XXX（施工员）XXX（安全员）XXX（质检员）

XXX（材料员）XXX（资料员） XXX（质量员）

2、小组各成员职责如下：

组长主要职责：

1组长是风险分级管控项目第一责任人，对风险管控全面负责，负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。

2、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系体系所需要的资源。

3、确定各部门、各工种职责与责任，确保全员参与安全生产双重预防体系建设，并履行其职责；

4、组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；

5、审批项目上报的重大事故隐患和隐患治理资金，隐患治理工作组织实施；

6、负责制定双重预防体系建设及运行工作考核方案，明确考核标准，频次，方法等，对未能负担所确定职责的行为给予处罚，对工作中出现的优秀个人和合理建议进行评审和奖励。

副组长主要职责：

1、负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作；

2、督导安全生产双重预防体系建设工作进度，对安全生产双重预防体系建设工作随时给予人力和物力支持；

3、确保生产系统全员积极参与培训，以及岗位职责范围内的风险识别、隐患排查治理工作；

4、参与风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；

5、参与隐患排查治理工作，督促生产系统人员按计划进行隐患排查治理，制定隐患排查计划，督促隐患排查的实施及隐患治理工作；

6、负责对安全生产双重预防体系建设工作进行统一部署协调，负责安全生产双重预防体系相关制度的审核工作；

7、负责制定双重预防体系建设实施方案，制定工作流程，确定各部门职责并督促其履行职责；

8、负责编制全员培训计划，实施全员培训工作，建立人员培训档案，对培训、考核结果进行评价；

9、统一协调各部门进行风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制，协调各部门进行隐患排查清单制定工作；

10、随时向项目经理汇报双重预防体系建设及运行情况，及时获取各项所需资源。

小组各成员主要职责：

1、按照安全生产双重预防体系建设实施方案、工作计划及制度的要求落实本部门职责。

2、对作业人员及时进行培训教育和安全技术交底，并熟知各工种存在的风险及管控措施。

3、各班组长负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；

4、各成员负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对管辖范围内的事故隐患进行整改。

## 三、实施步骤

1、全员培训：建立培训计划，实施全员培训并考核。

2、编写体系文件：编写安全生产风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系实施管理制度，制定双重预防体系考核奖惩制度，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。

3、排查、确定风险点：依据《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（试行）》规定的原则和方法，进行风险点的排查、确定。风险点应覆盖施工现场全部作业活动和所有设备、设施，并且要识别出职业病危害风险点。

4、危险源辨识：组织班组、岗位人员进行职责范围内的针对作业活动和设备设施的危险源辨识工作。

5、风险评价：针对辨识出的危险源，采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等方法进行定性、定量评价，确定其风险级别。

6、制定风险管控措施：针对识别出的危险源，从技术质量、安全管理、培训教育、个体防护、应急处置等五个方面制定管控措施。

7、确定风险管控层级：根据风险评价的结果，确定风险管控层级。对于风险级别较高的风险，应进行重点管控。

8、风险告知、培训：建立风险公告制度，制作公告牌，把辨识出的风险点进行公示，并对人员进行培训，使人员熟知本岗位风险点及相应管控措施。

9、编制隐患排查清单：根据风险辨识情况，分别制定各类管理排查清单。排查清单应包含所有排查出的风险点及危险源。

10、制定隐患排查计划：根据项目实际情况，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

11、隐患排查实施：根据排查计划，组织相应级别人员，在规定范围内进行全面隐患排查，并及时、准确填写排查记录。

12、隐患治理：针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织人员向被排查区域负责人开具并下达整改通知书，进行限期整改。隐患组织人员负责跟踪整改进度并验证整改效果。

## 四、工作要求

1、提高认识，加强工作：全体人员应充分认识到安全生产双重预防体系建设对于项目安全管理的重要性。

2、营造氛围、强化宣传：企管、安全部应通过宣传栏、悬挂标语、全员培训等手段积极营造安全生产双重预防体系建设氛围，调动人员参与工作的积极性。

3、严格考核，推动落实：制定双重预防体系建设工作考核制度，对建设工作中出现的先进个人或部门给予奖励，对不予配合、不积极推动建设工作的个人或部门给予处罚。

XXXXXX项目

双重预防体系安全生产责任制度

项目名称  XXXXXXXX项目

建设单位  XXXXX有限公司

监理单位  XXXXXXXX公司

施工单位  XXXXXXXXX公司

XXXXXXXXX公司

1、项目经理安全生产责任

（1）对工程项目施工安全工作全面负责，建立健全安全保证体系和双重预防体系，制定安全管理目标，落实安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程。

（2）支持本项目安全生产监督管理部门（人员）的工作，召开安全工作例会，定期听取本项目有关安全生产的工作汇报，及时研究解决本项目安全生产中存在的问题。

（3）确保本项目安全技术措施经费的提取和使用，采取措施，不断改善劳动条件。

（4）定期组织本项目施工现场安全生产检查，及时组织相关人员消除事故隐患，对上级安全生产检查中提出的事故隐患和管理上存在的问题，定人、定时间、定措施予以解决，并按时将解决情况向上级反馈。

（5）负责组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。

（6）发生伤亡事故及时上报企业领导和主管部门，积极采取措施，抢救伤员，妥善保护现场；同时，积极参与和配合事故的调查、分析、处理工作，认真落实防范措施。

（7）组织双重预防体系绩效考核，考核结果与员工薪酬挂钩。

2、项目副经理安全生产责任

（1）领导建立健全本项目的安全生产责任制以及安全生产管理办法等管理制度。领导编制年度安全生产工作计划，并认真组织贯彻落实。对本项目安全生产负直接领导责任。

（2）具体组织本项目定期安全检查工作，及时解决和消除施工现场管理中存在的安全问题及事故隐患。负责落实上级安全生产检查所提出问题的具体整改工作。

（3）领导本项目各部门安全生产责任制执行情况的定期考核评比。

（4）定期召开安全生产会议，听取本项目安全生产监督管理部门（人员）的工作汇报，及时总结推广安全生产先进经验。

（5）负责本项目生产安全事故应急救援预案的落实以及定期的演练。

（6）发生伤亡事故及时协助本项目经理向上级报告事故情况，积极采取措施，抢救伤员，妥善保护现场；同时，积极参与和配合事故的调查、分析、处理工作。

（7）定期组织召开双重预防体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。

（8）协助项目负责人做好双重预防体系的建立与运行及各项措施的落实。

（9）在职责范围内对双重预防体系工作负责。

3、技术负责人安全生产责任

（1）对本项目生产过程中的安全生产负技术责任。

（2）按规定编制施工组织设计及专项安全技术施工方案，并进行技术交底。在采用新技术、新工艺、新设备时，必须制定和落实安全技术措施方案，及时解决施工中的安全技术问题。

（3）组织上岗人员参加安全技术培训、教育，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺。

（4）参加安全生产检查，对施工中存在的安全隐患，从技术方面提出整改意见予以消除。

（5）参加伤亡事故的调查处理，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。

（6）在职责范围内对双重预防体系建设工作负责。

4、安全部长安全生产责任

（1）在本项目负责人直接领导下开展安全管理工作，业务上接受上级安全生产监督管理部门的具体指导。

（2）参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

（3）参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训工作.

（4）督促落实本项目重大危险源的安全管理措施。

（5）组织或者参与本项目应急救援演练。

（6）检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（7）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（8）督促落实本项目安全生产整改措施。

（9）参加各类事故的调查处理工作，按规定及时上报各类安全报表和文字资料。

（10）协助项目负责人做好双重预防体系的建立与运行及各项措施的落实。

（11）在职责范围内对双重预防体系工作负责。

5、安全员安全生产责任

（1）协助安全负责人开展各项安全生产工作，定时汇报安全生产情况。

（2）检查本项目的安全生产情况，发现不安全因素及时指出予以纠正，并及时填写检查记录，制止违章指挥和违章作业。

（3）负责组织新工人的三级安全教育，对特种作业人员的培训、考核、持证作业情况进行检查监督。

（4）参与开展安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作。

（5）抓好双重预防体系措施的运行和落实。

6、施工员安全生产责任

（1）坚持“管生产必须管安全”的原则，确保不违章指挥，不强令冒险作业，对违反安全生产规章制度、操作规程和劳动纪律的生产活动予以制止;

（2）执行施工组织设计和安全技术措施，落实双重预防体系运行工作;

（3）参与危险性较大工程安全专项施工方案的验收;

（4）落实施工现场安全生产文明施工，监督务工人员正确使用劳动防护用品（具）;

（5）参与隐患排查，落实隐患治理工作；

（6）参与编制生产安全事故应急救援预案和演练；参加应急救援抢险工作;

（7）参与生产安全事故的调查、分析和处理，落实整改措施。

7、技术员安全生产责任

（1）协助技术负责人抓好工程项目安全生产技术工作。

（2）对其管理的施工区域（专业）范围内的安全技术管理工作全面负责；

（3）严格执行制定的安全施工方案，按照施工技术措施和安全技术操作规程要求，结合工程特点，以书面形式向班组进行安全技术交底；

（4）做好每日安全巡查，检查施工人员执行安全技术操作规程的情况，制止违章冒险作业；

（5）负责管理范围内安全设施的验收，参与危险性较大的分部分项工程的验收；

（6）参加项目安全生产文明施工检查，对管辖范围内的事故隐患制定整改措施，落实整改；

（7）负责对危险性较大工程施工的现场指导和管理，对重大危险源项目施工作业时实施旁站监督，做好相关记录；

（8）发现生产安全事故立即上报，参与抢险救援、保护现场、配合事故调查、落实防范措施。

（9）在职责范围内对双重预防体系工作负责。

8、材料员安全生产责任

（1）做好材料的采购、运输、到货验收、堆放、储存、租赁、使用等有关方面工作。

（2）凡购置各类建筑材料、安全防护用品及涉及人身安全的料具，必须执行国家有关规定，严格审查其产品合格证明材料，并同时做抽样检验。

（3）项目部购置的各类建筑材料，应符合国家有关文明施工和环境保护的要求。

（4）负责做好剧毒、易燃、易爆物品的安全管理工作，严格执行防火安全责任制，负责做好物资仓库的防火安全工作。

（5）在职责范围内对双重预防体系建设工作负责。

9、机械管理员安全生产责任

（1）掌握机械设备的技术性能，按照国家有关规定进行安全性能检查，了解机械设备的技术状况，出现故障及时组织人员排除，以保安全生产。

（2）负责组织项目部施工现场所有施工机械设备使用前的验收、监督检查、日常保养及维修的管理工作。贯彻执行机械安全操作规定，做到定机、定人管理。

（3）根据不同施工阶段、周边环境以及季节、气候的变化，对机械设备采取相应的安全防护措施，消除施工机械设备事故，实现本质安全。

（4）定期进行机械设备安全检查，发现隐患及时整改落实。做好维修保养、交接班记录等管理工作。经常教育和检查操作人员遵章守纪情况，参与机械事故的调查处理工作。

（5）建立项目部施工机械安全管理资料档案。

（6）在职责范围内对双重预防体系建设工作负责。

10、施工班组长安全生产责任

（1）参与制定安全风险管控和隐患治理措施；

（2）认真落实双重预防体系相关制度规定，组织本班组所属人员开展双重预防体系建设工作；

（3）按照双重预防体系责任制规定，负责相应级别的风险点管控和隐患排查治理工作；

（4）监督员工严格落实风险管控措施，并进行考核；

（5）参加双重预防体系培训，并落实培训内容；

（6）其他应当履行的职责。

11、作业人员安全生产责任

（1）认真落实双重预防体系相关制度规定，对双重预防体系制度建设和运行工作提出意见建议；

（2）参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；

（3）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全生产管理人员或者项目负责人报告；

（4）参加公司、项目以及班组组织的应急演练，提出现场处置方案修改建议；

（5）参加双重预防体系培训，并落实培训内容；

（6）其他应当履行的职责。

制

度

建

设

XXXXX项目

风险分级管控制度

项目名称  XXXXXXXX项目

建设单位  XXXXXXXXX公司

监理单位  XXXXXXXXX公司

施工单位  XXXXXXXXXX公司

XXXXXXX公司

风险分级管控制度

1.目的

为落实集团公司关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善项目内部安全管理，特制定本制度。本制度规定了项目落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，达到改善安全环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取措施和规定。

2.要求

建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任为核心”的长效机制。

风险分级管控体系按照“领导负责、全员参与、由下而上、职责明确、分级实施、落实到位”的原则进行，防范各类事故的发生。

风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划与实施的全过程。

对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进、约束落后的工作机制，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。

3.成立机构

根据国家相关法律、法规及有关文件要求，由项目主要负责人任组长，生产、安全负责人任副组长，质量、技术、安全、材料、班组及作业人员等部门负责人为成员的项目风险分级管控领导小组与工作机构，配备专职管理人员，全面负责本项目风险分级管控建设和运行工作。人员组成如下：

组  长：XXX

副组长：XXX

成  员：XX  XX  XX  XX

项目双重预防体系建设办公室设在安全部，在生产安全主管的领导下负责日常管理工作。

领导小组主要职责

（1）组织全面贯彻落实国家有关危险源管理的法律、法规及国家标准，促进危险源安全管理符合国家有关法律、法规和标准的规定要求。

（2）按照有关制度和标准规范，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识；并根据日常工作中实施情况适时修订。

（3）加强危险源评价的管理、监控、隐患治理工作的监督检查和指导。

（4）综合协调和指导重大危险源的辨识和控制管理工作，建立危险源管理体系，实现危险源的可控在控。

（5）督促指导项目部按照有关制度和标准规范，开展建筑施工安全风险管理工作，检查项目部施工安全风险识别、评估及控制管理办法贯彻执行情况，评价项目部施工过程安全风险管理有效性。

项目部负责人是本工程项目风险分级管控的第一责任人。根据工程项目实际，成立由项目负责人任组长，生产负责人、安全负责人、技术负责人任副组长，安全、技术、质量、设备、物资等管理人员为成员的项目风险分级管控工作小组，全面负责本项目风险分级管控建设和运行工作。

4.工作程序

4.1风险分级管控工作程序

风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控制环节。

风险分级管控体系建设是一项系统工程，需要项目对每一个风险点覆盖或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别；然后按照工程技术措施、管理措施、个体防护措施、安全训教育以及应急处置措施等五个逻辑层次逐一考虑，对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。。

4.1.1排查风险点

项目组织质量技术部、安全部、工程部、设材部作业班组等对风险点进行排查，建立风险点排查台账。风险点排查的对象包括部位、设施、场所、区域等的伴随可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间。

项目组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成包括所在位置、风险点名称、可能导致事故类型等内容的基本信息。

4.1.2 危险源辨识

项目应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

危险源辨识的方法：包括经验判断法；现场询问和交流；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；安全检查表；作业危害分析法；直接观察法；预先危险分析法；类比分析法等。项目应可根据实际情况采取辨识方法。本项目采取工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行辨识。

工作危害分析法（JHA）：把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。在识别危险源时，要从四个方面考虑：人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素。在这四种因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行为：主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等），其次是物的因素（设备、安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺、技术参数等），再分析管理因素，最后分析环境因素（主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等）。

安全检查表法（SCL）：为了找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

4.1.3 风险评价

4.1.3.1危险源风险评价

常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。

其中，安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵评价法（LS）等简易的风险评价方法是公司常用的方法。

4.1.3.2风险评价准则

项目在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应结合实际制定适合本单位的风险分析判断准则，以便于准确的进行风险分析评估，并认定风险等级。

制定依据：

（1） 有关安全生产法律、法规；

（2） 设计规范、技术标准；

（3） 公司的安全管理手册、安全《指南》；

（4） 公司的安全生产方针和目标等。

在进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。本制度提供的风险评价准则和风险等级判定准则仅作为参考。

4.1.3.3风险等级判定

项目经过研究确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，项目采用作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵（LS）法进行风险评价。

再根据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目。

4.1.3.4重大风险确定原则

以下情形为重大风险：

1—— 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

2—— 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

3—— 涉及重大危险源的；

4—— 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；

5—— 经风险评价确定为最高级别风险的。

4.1.4 制定风险控制措施

4.1.4.1风险控制措施的选择

对确定的重大风险，应单独形成清单，在制定风险控制措施时，应从组织措施、技术措施、制度措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施六个方面制定。如：

（1）组织措施

要建立健全的双重预防机制和管理组织机构，以组织、协调、知道、监督风险管控和隐患治理工作。

（2）技术措施

技术措施应具有针对性、可操作性和经济合理性，并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。

（3）制度措施

建立健全的双重预防机制管理相关的目标、责任、风险控制、隐患治理、教育培训、应急救援、监督检查、考核评审、投入保障等管理制度。

（4）培训教育措施

建立年度培训教育计划并实施培训。培训教育措施应包含主要负责人及安全管理人员安全培训、从业人员三级安全教育培训和季度安全教育培训、特种作业人员继续教育培训、体验式安全教育培训及其他安全培训。

（5）个体防护措施

个体防护措施应包含《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ 184）中规定配备和使用的劳动保护用品。

（6）应急处置措施

依据《生产安全事故应急条例》（国令第708号）相关规定，编制应急处置措施（方案），应包含风险监控、预警、应急预案制定、现场处置方案制定、应急物资准备及应急演练等。

4.1.4.2其他风险的控制措施的选择

凡需通过工程技术措施或整改才能控制的风险，项目在符合安全有效性原则的情况下,制定控制措施。

4.1.4.3选择控制措施的基本原则

项目在选择风险控制措施时应考虑：

——可行性，在项目现有资源条件下，可以实施的措施；

——安全性，采取的措施可以消除或降低风险至可接受范围，且不会带来新的风险；

——可靠性，能持续有效的对风险进行控制；

——重点突出人的因素，坚持以人为本，生命至上的原则。

4.1.4.4 评审

风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：

——措施的可行性和有效性；

——是否使风险降低至可接受风险；

——是否产生新的危险源或危险有害因素；

——是否已选定最佳的解决方案；

——是否会被应用于实际工作中。

4.2.1 风险分级管控

4.2.1.1 风险分级

项目按照从高到低的原则将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。

（1）一级风险（红色）：重大风险，由公司负责控制与管理；

（2）二级风险（橙色）：较大风险，由项目经理部、工程项目部负责控制与管理；

（3）三级风险（黄色）：一般风险，由班组负责控制与管理；

（4）四级风险（蓝色）：低风险，由岗位控制与管理。

4.2.1.2 风险分级管控的要求

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，项目应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。

4.2.1.3 编制风险分级管控清单

项目在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。根据风险分级情况，应结合隐患分级排查的操作要求，进行风险管控的责任分配。

4.2.2 危险源辨识、风险信息的更新

危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，项目应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。当发生下列情况之一时，项目应重新进行危险源辨识与风险评价工作：

a)修改、调整过去评价不当之处；

b)对新辨识出的危险源的评价；

c)发生事故后，对相关危险源的再评价；

d)法律、法规、标准等的变化引起对风险程度的修改；

e)重大风险受控后需要对风险控制措施的调整等；

f)相关方提出了合理的要求。

5.风险告知

在主要风险点、岗位等设置安全风险告知牌、警示牌（参照《实施细则》），内容包括风险等级、名称、应急措施和防范措施。让每一名管理人员及作业人员都了解各自岗位对应危险源的基本情况、防范及应急措施

6.建设成果与效果

6.1 建设成果

开展风险分级管控体系建设过程中，应至少产生以下成果：

（1）设备设施清单及安全检查分析（SCL）评价表；

（2）作业活动清单及工作危害分析评价表（JHA）；

（3）风险等级分布信息表；

6.2 建设效果

项目通过建立、实施风险分级管控体系，应能全面掌握项目存在的风险点和危险源，并通过评价识别，采取有效的防控措施，夯实项目的安全管理基础，系统的提升项目风险管控能力，并应至少在以下方面有所体现：

——通过风险辨识和评价，全面、系统掌握项目危险点的层级和分布，制定有效的安全管控措施，不断降低项目生产作业中的安全风险，有效提升项目安全管理水平；

——建立正规安全风险告知渠道，不断充实、完善安全警示标识，规范安全警示标识的设置；

——建立健全较大风险部位日常管控机制，落实管控责任。

——依据风险点危险源辨识建立、修订岗位安全操作规程，完善应急救援预案，——通过培训使员工熟练掌握岗位操作技能和应急处置能力；

——通过建立、实施安全风险管控体系不断提升项目风险管控能力；

——以安全风险管控体系为基础，建立健全隐患排查机制，使隐患排查工作更有针对性。

7.文件管理

依据“全员参与、分级负责”的原则，建立完善的风险分级管控责任制、管理制度、岗位安全操作规程及记录等，系统化、全过程落实安全风险管控。

8.持续改进

8.1 评审

项目每年至少对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价，并对评审结果进行公示或公布。

8.2 沟通

为确保各部门和不同层次之间公司与外部的各层面之间就风险分级管控体系的过程及有效性相关信息，按照规定分级实行信息反馈和整改，做好沟通记录，发现重大隐患应立即向安全管理部门报告。信息反馈和整改的责任应落实到人，重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。

9.考核与奖惩

为了形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围，项目部应对员工进行宣传教育，使员工充分认识到风险分级管控的重大意义，掌握危险源辨识方法与风险管控方法，掌握发现问题、分析问题的技巧与方法，树立起风险管理意识。

为确保风险分级管控工作顺利开展，提高员工工作的积极性，项目部制定实施内部激励考核方法，将风险分级管控建设工作纳入绩效考核中。

| 序号 | 内容 | 考核分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未组织进行风管控体系建设 | 10 |  |
| 2 | 未组织参与体系建设会议 | 5 |  |
| 3 | 未按要求进行危险源辨识 | 20 |  |
| 4 | 未进行风险源风险评价 | 20 |  |
| 5 | 未形按照风险源制定风险控制措施 | 20 |  |
| 6 | 未形成风险管控清单 | 5 |  |
| 7 | 未按要求对风险进行公告 | 5 |  |
| 8 | 未按要求对风险进行培训 | 10 |  |
| 9 | 未按计划进行持续性审核 | 5 |  |

XXXXX项目

双重预防体系隐患排查治理管控制度

项目名称 XXXXX项目

建设单位 XXXXX公司

监理单位 XXXXX公司

施工单位 XXXXX公司

XXXXXX公司

# 双重预防体系隐患排查治理管控制度

1.目的

安全生产隐患排查治理是项目的一项长效机制，是进行风险防控的有效手段之一，是实现本质安全建设的基础。为了及时了解安全生产状况，加强安全预测、预报和预防，及时消除因人的不安全行为，物的不安全状态，工作环境及制度上的缺陷造成的不安全因素，防止和减少事故的发生，保障员工的生命和财产安全，项目各级安全管理机构须加强安全生产隐患排查治理工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。

2.成立机构

根据集团公司有关文件要求，由项目经理任组长，生产、安全负责人任副组长，质量、技术、安全、材料、班组及作业人员为成员的项目隐患排查治理领导小组与工作机构，配备专职管理人员，全面负责本公司隐患排查治理建设和运行工作。人员组成如下：

组  长：XXX

副组长：XXX

成  员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

双重预防体系建设办公室设在安全部，在生产安全经理的领导下负责日常管理工作。

领导小组主要职责

（1）组织全面贯彻落实国家有关危险源管理的法律、法规及国家标准，促进危险源安全管理符合国家有关法律、法规和标准的规定要求。

（2）按照有关制度和标准规范，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识；并根据日常工作中实施情况适时修订。

（3）加强危险源评价的管理、监控、隐患治理工作的监督隐患排查和指导。

（4）综合协调和指导重大危险源的辨识和控制管理工作，建立危险源管理体系，实现危险源的可控在控。

（5）督促指导各部门、各班组按照有关制度和标准规范，开展建筑施工安全风险管理工作，隐患排查施工安全风险识别、评估及控制管理办法贯彻执行情况，评价施工过程安全风险管理有效性。

项目部负责人是本工程项目隐患排查治理的第一责任人。要根据工程项目实际，成立由项目负责人任组长，生产负责人、安全负责人、技术负责人任副组长，安全、技术、质量、设备、物资等管理人员为成员的项目隐患排查治理工作小组，全面负责本项目隐患排查治理建设和运行工作。

4.隐患排查

4.1 隐患排查方式如下：

4.1.1 定期安全隐患排查

(1) 工程项目部每周由项目经理带队，组织副经理、项目技术负责人、专职安全员及相关人员参加的安全生产隐患排查，对发现的事故隐患由专职安全员下发《安全隐患整改通知书》，由工程部及时落实整改，消除隐患，并形成图像和文字记录归档。

(2) 班组专（兼）职安全员应每天对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境安全状况进行隐患排查，发现问题立即采取措施，并上报工程项目部。

4.1.2 不定期安全隐患排查

安全部对工程项目进行日常巡查，发现问题，下发《安全隐患整改通知书》，限期整改。

4.1.3 专业性安全隐患排查

（1）安全部组织有关专业人员，对专项安全隐患和施工中存在的普遍性安全问题进行专业性隐患排查，确保生产安全。

（2）专业性安全隐患排查包括：基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、临时用电、消防安全和其他建设行政主管部门规定的内容。

4.1.4 季节性/节假日安全隐患排查

安全部针对冬季、夏季、雨季、汛期、大风等不同气候施工特点，组织季节性安全隐患排查。同时，对节假日前后、特殊时段、特殊时期的进行安全隐患排查，防止作业人员思想麻痹、松懈等发生的违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象。

4.1.5 经常性安全隐患排查

（1）各级管理人员要坚持“管生产必须管安全”，在隐患排查生产的同时排查安全，做到生产安全一起抓；

（2）各级安全员及安全值日人员每天进行巡回安全隐患排查；

（3）班组进行班前、班后岗位安全隐患排查。

4.2 安全隐患排查的其他要求

（1）工程项目部各部门将隐患排查结果形成文字记录存档，为分析总结安全生产状况、制订安全管理措施制度提供依据；

（2）工程项目部专职安全员对发现的安全生产隐患，应及时报告项目负责人，如遇重大险情未得到及时处理，可越级报告。

5.隐患治理

5.1 隐患级别

5.1.1 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.2一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为岗位级、班组级、项目部级、直至公司级。

5.1.3重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

5.2 隐患治理

5.2.1对排查出的隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的各方面问题。

5.2.2 对一般事故隐患，由项目部或者有关人员立即组织整改。

5.2.3 对于重大事故隐患，公司结合工程项目的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。评价事故隐患分级方法如下：

5.2.4 重大事故隐患的治理应满足以下要求：

（1）当风险处于重大风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

（2）当风险处于一般风险区域时，项目部应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

6.2.5 对于重大事故隐患，项目部报公司，由公司组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：

1）治理的目标和任务；

2）采取的方法和措施；

3）经费和物资的落实；

4）负责治理的机构和人员；

5）治理的时限和要求；

6）防止整改期间发生事故的安全措施。

6.2.6 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

XXXXX项目

教育培训制度

项目名称  XXXX项目

建设单位  XXXX公司

监理单位  XXXXX公司

施工单位  XXXXX公司

XXXXX公司

双重预防体系培训教育制度

1.目的

为加强施工人员安全培训教育工作，增强员工的安全意识和安全防护能力，坚持“先培训，后上岗”的原则，使双重预防体系建设教育贯穿于全员、全面、全方位、全过程，提高项目工人的安全意识和技能，适应公司不断发展的需要，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于项目部全体员工安全培训教育。

3.职责

质量技术部与安全部根据双重预防体系建设的相关法定依据与技术标准，制定双重预防体系全员安全培训教育计划，并与工程部共同负责组织对项目全体员工的双重体系的安全培训教育，健全培训教育档案，对项目部日常培训教育进行监督检查。

4. 安全培训教育要求

4.1 各级人员学时要求

4.1.1项目经理每年接受安全培训时间，不得少于３０学时；

4.1.2专职安全管理人员必须取得岗位合格证书并持证上岗外，每年必须安全专业技术业务培训时间，不得少于４０学时；

4.1.3其他管理人员和技术人员每年接受安全培训的时间，不得少于２０学时；

4.1.4特种工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于２０学时；

4.1.5其他职工每年接受安全培训的时间，不得少于１５学时；

4.1.6待岗、转岗、换岗的员工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训，时间不得少于２０学时。

4.2新入职的员工必须接受公司、分公司（项目经理部）、工程项目部三级双重预防体系安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。安全教育流程为：安全监察处→新入职员工、安全科→新入职员工、安全部→新入职员工。

4.3 施工人员进场后，必须接受分公司（项目经理部）、工程项目部、班组的三级双重预防体系安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。安全培训教育流程为：安全科→施工人员、安全部→施工人员、班组长→施工人员。

4.4 施工班组应认真执行班前安全活动制度，班前安全活动每天要有记录，变换工作内容或工作地点时，应组织所有人员进行与岗位相关的风险告知与隐患程度。由班组兼职安全员填写并保存相关记录，不得以布置生产工作代替安全活动内容。

4.5建立安全培训教育档案，未接受安全培训教育的员工，不得在施工现场从事管理或者作业活动。

4.6 安全教育培训工作接受当地建设行政主管部门或建设安全监督管理机构的指导和监督。

5.安全培训教育内容

5.1公司（分公司、项目经理部）级安全培训教育的主要内容包括：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和公司的安全生产规章制度等。

5.2工程项目部级安全培训教育的主要内容包括：工程项目安全管理制度、施工现场环境、风险分级管控和隐患排查治理知识点、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。

5.3班组级安全教育培训的主要内容包括：本岗位的安全操作规程、设备或作业活动风险点告知卡、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。

6.培训教育管理

6.1制定全员培训的培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定年度安全培训教育计划；

6.2安全部负责建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；

6.3安全培训教育计划变更时，应记录变更情况；

6.4管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。

6.5应对每次安全培训教育的方式和效果进行评价，确保培训工作的针对性和有效性；并应对参加培训人员达到的能力水平进行评价。

6.6培训结束后进行闭卷考试，考试结果计入培训档案。

6.7 培训迟到或早退罚5—20元不等的罚款。考试时不合格者加强学习，择时继续教育重考一次如仍不合格者罚10—50元不等的罚款并暂停其工作继续学习。如第三次考试仍不合格者，责令劝退或辞退。

双重体系建设培训教育计划表

| 序号 | 培训内容 | 学时 | 参加人员 | 地点 | 考核方式 | 人数 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目安全管理制度 | 4 | 项目部管理人员 | 会议室 | 考试 |  |  |
| 2 | 施工现场环境、风险分级管控和隐患排查治理知识点 | 4 | 全体管理人员 | 会议室 | 随机抽查提问 |  |  |
| 3 | 工程施工特点及可能存在的不安全因素 | 4 | 全体施工人员（分班组分批次） | 会议室 | 随机抽查提问 |  |  |
| 4 | 岗位的安全操作规程 | 6 | 各工种（分批次 | 会议室 | 随机抽查提问 |  |  |
| 5 | 设备或作业活动风险点告知 | 6 | 各工种（分批次） | 施工现场 | 随机抽查提问 |  |  |
| 6 | 劳动纪律和岗位讲评 | 3 | 各作业班组 | 施工现场 | 随机抽查提问 |  |  |

XXXXX项目

双重预防体系奖惩制度

项目名称XXXX项目

建设单位XXXX公司

监理单位XXXX公司

施工单位XXXX公司

XXXXX公司

双重预防体系奖惩制度

1.目的

为建立本项目双重预防体系建设安全生产投入长效机制，加强双重预防体系建设安全生产费用的管理，维护项目员工以及社会的公共利益，根据集团公司文件的要求，结合我项目实际情况，特制订本制度。

2.要求

项目各级各类人员和班组作业人员明确考核奖惩标准。

3.奖罚

3.1工程开工前项目经理负责组织成立双重预防体系建设组织机构，未按要求执行的处罚项目经理1000元，并限期成立机构，确定人员职责分工。

3.6无培训计划，处罚安全部100元，未按计划组织培训学习、学习档案不详细、无课件、无签到表等相关记录处罚相应组织培训负责人100元，并限期整改；培训不全面的缺少一人，处罚50元；培训结束未组织闭卷考试的，处罚相应组织人员100元；考试成绩低于60分的，处罚责任人50元；低于80分的，重新补考，直至考试成绩达到80分以上；考试成绩100分的，每次奖励50元。

3.7对风险分级管控体系知识提问回答不正确的，处罚20元，并督促学习。

3.8项目部未编制作业活动清单、设备设施清单的，处罚技术负责人、安全部、质量技术部、工程部、设材部相关责任人各100元；清单编制不完善、不齐全的处罚相关责任人50元。

3.9项目部各岗位负责人未针对作业活动清单、设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析的或辨识、分析不具体、不全面的，处罚相关责任人100元。

3.10项目部各岗位负责人未按公司风险分析评价进行风险判定的或判定不准确的，处罚相关责任人100元。

3.11项目部各岗位负责人风险分级管控措施与实际不符的，处罚相关责任人50元。

3.12岗位操作人员未掌握自身岗位相关控制措施的，处罚相关责任人50元。

3.13各风险点和危险源未确定责任人，处罚相关分管负责人200元。

3.14未建立作业活动类、设备设施类风险管控清单的，处罚相关责任人100-500元。

3.15未采取有效方式进行风险告知的，处罚相关责任人100-500元。

3.16对存在重大安全风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，处罚相关责任人100-500元。

3.17未建立风险分级管控档案的，处罚相关责任人100-500元。

3.18对本人所从事的岗位风险的级别、危险源的控制措施掌握熟练的职工，每月奖励100元，并通报表扬。

3.19对隐患排查治理体系知识提问回答不正确的，处罚50元，并督促学习。

3.20未编制隐患排查清单的，处罚相关责任人50-100元；隐患排查清单编制不完善、不齐全的处罚相关责任人100元。

3.21未制定隐患排查计划或排查计划内容不全的，处罚安全部相关责任人50-200元。

3.22未按隐患排查计划组织隐患排查的，处罚相关责任人项100元。

3.23项目部各岗位负责人对隐患排查记录不详细、不准确、不全面的，处罚相关责任人50元。

3.24各级人员隐患排查周期不符合要求的，处罚相关责任人100元。

3.25针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单的，处罚相关责任人100-500元。

3.26隐患治理单位未按期整改且无正当理由的，处罚相关单位或责任人100-500元。

3.27施工过程中违反安全生产管理，违章指挥、违章作业的，处罚相关责任人100-500元。

3.28未建立隐患排查治理档案的，处罚相关责任人100-500元。

3.29凡在每次隐患排查完后，不存在事故隐患的，奖励相关人员或班组100-200元。

3.30在工作中发现施工现场存在隐患及时上报给安全管理人员或其他管理人员的职工，每次奖励50元。

3.31对本人所从事的岗位隐患排查清单熟悉掌握并按要求定期进行隐患排查的员工，每月奖励200元，并通报表扬。

# 教

# 育

# 培

# 训

XXXXX项目

双重预防体系培训计划

编制：

审核：

XXXXXX公司

2024年09月15日

双重预防体系培训计划

为提高项目部职工的自我保护意识和能力，提升项目部风险分级管控和隐患排查治理的管理水平，强化全员双重预防体系建设的组织水平，宣贯、落实上级部门关于风险分级管控和隐患排查治理的两体系精神、要求，推进项目部双重预防体系建设工作顺利、健康向前推进，结合项目部实际，特制定本年度风险管理和隐患排查治理教育培训计划。

- 指导思想

以“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针为指导思想，以公司“预防为本，关爱生命”的安全理念为纲领，组织全体员工学习掌握风险分级管控和隐患排查方法、风险控制措施以及持续改进对策。

- 教育培训目的

让双重预防体系建设工作深入到每位员工的心中，切实实现安全生产“全员、全过程、全方位、全天候”的良好局面。

- 培训内容：

- 上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系建设工作的出台文件，宣贯相关精神、要求。

2、风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法；隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法

3、各种安全及检查的内容、频次、检查方法。

4、双重预防体系建设持续改进对策、好的经验方法交流学习。

5、河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准。

四、培训对象

项目经理，生产经理，技术总工，项目管理人员。

五、培训学时

每季度一次，每次不少于4学时。

- 培训形式

- 首次培训由项目经理对管理人员人员进行集中培训，积极参加省市、主管部门举办的双重预防体系培训，培训结束后项目管理人员对各施工班组进行集中培训。

- 培训过程要留相关记录，关键知识点必须进行考核。

- 必须保证每位员工培训合格，培训不合格的进行再培训，直到合格为止。对在培训过程中懒慢、消极的人员进行考核，对表现突出的培训人员，项目部根据情况给予奖励。

- 考核方式

培训结束后进行闭卷考试，考试结果记入培训档案。

XXXXXX项目

- 双重预防体系建设培训计划

XXXXXXX公司

2024年09月15日

- 双重预防体系建设培训计划

- 为提高项目职工的自我保护意识和能力，提升项目风险分级管控和隐患排查治理的管理水平，强化全员双重预防体系建设的组织水平，宣贯、落实上级部门关于风险分级管控和隐患排查治理的两体系精神、要求，推进项目双重预防体系建设工作顺利、健康向前推进，结合项目实际，特制定本年度风险管理和隐患排查治理教育培训计划。

一、指导思想

以“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针为指导思想，以公司“预防为本，关爱生命”的安全理念为纲领，组织全体员工学习掌握风险分级管控和隐患排查方法、风险控制措施以及持续改进对策。

二、教育培训目的

让双重预防体系建设工作深入到每位员工的心中，切实实现安全生产“全员、全过程、全方位、全天候”的良好局面。

三、培训内容：

1、上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系建设工作的出台文件，宣贯相关精神、要求。

2、风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法；隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法

3、各种安全及检查的内容、频次、检查方法。

4、双重预防体系建设持续改进对策、好的经验方法交流学习。

5、河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准。

四、培训对象

项目机构管理层、各劳务班组负责人及作业人员。

五、培训学时

每季度一次，每次不少于4学时。

六、培训形式

1、首次培训由项目组织对管理人员进行集中培训，积极参加集团公司举办的双重预防体系培训，培训结束后参加培训人员对本项目人员进行集中培训。

2、培训由项目部组织对主体队劳务班组人员进行培训。

3、培训过程要留相关记录，关键知识点必须进行考核。

4、必须保证每位员工培训合格，培训不合格的进行再培训，直到合格为止。对在培训过程中懒慢、消极的人员进行考核处罚，对表现突出的人员，项目根据情况给予奖励。

七、考核方式

培训结束后进行闭卷考试，考试结果记入培训档案。

附：培训教育计划表

| 序号 | 培训时间 | 培训内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年09月 | 两体系建设培训：包括术语与定义；基本要求；各项建设制度和相关职责；工作程序和内容；项目双体系建设的行动方案和实施细则等。 | 4学时 |
| 2 | 2024年10月 | 双重预防体系建设开展的背景、基本要求；风险点的划分、排查、确认；危险源辨识和分析、风险判定的原则；隐患分类与排查的实施；过程管控；双重预防体系建设工作经验分享等。 | 4学时 |
| 3 | 2024年11月 | 上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系建设工作的出台文件，宣贯相关精神、要求。 | 4学时 |
| 4 | 2024年12月 | 《河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）》解读；双重预防体系信息化建设培训。 | 4学时 |
| 5 | 2022年01月 | 双重预防体系建设过程中的存在问题汇总及相关解决办法。 | 4学时 |

XXXXX集团双重预防体系试题

姓名：       职务：        单位/部门：

一、填空题：（每空1分，共20分）

- 双重预防体系指的是           和          两个体系。

2、             是双重预防体系建设的责任主体。

3、             是本企业双重预防体系建设的第一责任人。

4、双重预防体系领导小组与工作机构应以          发布。

5、             是本工程项目双重预防体系建设的第一责任人

6、              是企业双重预防体系建设的基础。

7、风险点主要分为          和            。

8、JHA指的是               SCL指的是

LEC指的是              LS指的是

9、D = L × E × C其中E的意思是

10、风险等级从高到低依次划分为         、        、

、         4个等级。

11、建筑施工施工隐患分为两大类，即：              和             。

二、单项选择题：（每题2分，共20分）

1、风险等级从高到低依次有（  ）个等级。

A、2个           B、3个

C、4个           D、5个

- 对较大、重大风险的评估（  ）应进行一次。

A、1年           B、2年

C、3年           D、4年

3、按照豫建建【2019】21号文要求，到（  ）年，房屋建筑和市政工程施工事故起数和死亡人数有较大幅度下降。

A、2020年           B、2024年

C、2022年           D、2023年

4、隐患排查治理顺序是（  ）：实施隐患排查隐患治理隐患治理验收制定隐患排查计划。

A、           B、

C、           D、

5、电工对施工现场施工用电（  ）进行一次巡查。

A、每半天           B、每天

C、每两天           D、每周

6、工程项目因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间超过（  ）天以上，在准备复工前，项目部应进行一次隐患排查。

A、7天           B、14天

C、30天          D、21天

7、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（  ）。

A、20%           B、25%

C、50%           D、80%

8、重大事故隐患治理应由（  ）组织人员按照重大事故隐患治理方案进行实施。

A、政府           B、企业

C、第三方         D、政府和企业

9、企业主要负责人（  ）应组织开展一次双重预防体系运行情况综合检查活动。

A、每月           B、每季度

C、每半年         D、每年

10、项目部（  ）应开展一次双重预防体系运行情况检查。

A、每周           B、每月

C、每季度         D、每半年

三、多项选择题：（每题4分，共20分）

1、风险等级用哪（       ）几种颜色标示。

A、红色           B、橙色

C、黄色           D、蓝色

2、建筑施工排查组织级别应包含哪（       ）各级别。

A、企业          B、项目部

C、施工班组      D、作业人员

3、建筑施工隐患排查类型主要包括（        ）。

A、日常排查          B、综合性排查

C、专项排查          D、季节性排查

4、双重预防体系，通过实施（       ）实现企业风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理。

A、工艺严防        B、设备严控

C、人员严管         D、过程严治

5、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，隐患分为（        ）。

A、较大事故隐患       B、重大事故隐患

C、一般事故隐患       D、特别重大事故隐患

- 简答题：（1、2题每题10分，3题20分，共计40分）

1、项目负责人作为本项目双重预防体系建设的第一责任人，其工作职责应至少包含什么？（10分）

- 哪些情形可直接确定为重大风险？（10分）

3、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，并向县级以上建设行政主管部门报告。治理方案应当包括哪些内容。（20分）

答案：

一、填空题（20分）：

1、安全风险分级管控、事故隐患排查治理

2、建筑施工企业

3、企业主要负责人

4、企业正式文件

5、项目负责人

6、双重预防体系建设责任制

7、静态风险点、动态风险点

8、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵评价法（LS）

9、“人员暴露的频繁程度”

10、重大风险、较大风险、一般风险和低风险

11、基础管理类隐患、生产现场类隐患

二、单选题：

1.C；2.A；3.A；4.A；5.B；6.C；7.B；8.B；9.C；10.B；

三、多选题：

1、ABCD；2、ABCD；3、ABCD；4、ABCD；5、BC；

四、简答题：

一、

1. 负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；

2. 督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；

3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；

4. 组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；

5. 保障项目双重预防体系建设的资金投入；

6. 定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。

二、

（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

（3）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程；

（4）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；

（5）具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险的场所，作业人员在10人及以上的。

三、

（1）事故隐患的影响范围和程度；

（2）治理的目标、任务和时限；

（3）采取的方法和措施；

（4）治理资金和物资的来源及其保障措施；

（5）负责治理的机构和人员；

（6）安全防范措施和应急预案。

# 风

# 险

# 管

# 控

XXXXXX项目

作业活动风险管控清单

XXXXXX公司

2024年10月

作业活动风险管控清单

| 序号 | 分部分项 工程名称 /作业任务 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 区域/部位 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑工程 | 降排水 | 降水 | 基坑作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 排水 | 基坑作业区 | 频繁进行 |  |
| 2 |  | 基坑开挖 | 机械挖土 | 基坑作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 人工修整 | 基坑作业区 | 特定时间进行 |  |
| 3 |  | 基坑支护 | 土钉施工 | 基坑作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 注浆 | 基坑作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 混凝土面层施工 | 基坑作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 泄水孔设置 | 基坑作业区 | 特定时间进行 |  |
| 5 |  | 基坑监测 | 监测项目 | 基坑作业区 | 定期进行 |  |
|  |  |  | 监测频率 | 基坑作业区 | 定期进行 |  |
|  |  |  | 监测报警值 | 基坑作业区 | 定期进行 |  |
| 6 | 钢筋工程 | 钢筋加工 | 钢筋调直 | 钢筋加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 钢筋切断 | 钢筋加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 钢筋弯曲 | 钢筋加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 钢筋堆放 | 钢筋加工区 | 频繁进行 |  |
| 7 |  | 钢筋套筒连接 | 钢筋下料 | 钢筋加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 钢筋套丝 | 钢筋加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 钢筋连接 | 钢筋作业区 | 频繁进行 |  |
| 8 |  | 钢筋吊运 | 钢筋捆绑 | 钢筋加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 钢筋起吊 | 钢筋加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 钢筋安放 | 钢筋作业区 | 频繁进行 |  |
| 9 |  | 钢筋安装 | 基础底板钢筋绑扎 | 钢筋作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 绑扎墙柱钢筋 | 钢筋作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 绑扎梁钢筋 | 钢筋作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 绑扎楼板钢筋 | 钢筋作业区 | 频繁进行 |  |
| 10 | 模板工程 | 模板加工 | 材料堆放 | 模板加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 模板下料 | 模板加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 木方下料 | 模板加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 模板堆放 | 模板加工区 | 频繁进行 |  |
| 11 |  | 模板运输 | 模板捆绑 | 模板加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 模板吊运 | 模板加工区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 模板安放 | 模板作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 构配件运输 | 模板作业区 | 频繁进行 |  |
| 12 |  | 模板安装 | 墙柱模板安装 | 模板作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 梁板模板安装 | 模板作业区 | 频繁进行 |  |
| 13 |  | 模板拆除 | 墙柱模板拆除 | 模板作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 梁板模板拆除 | 模板作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 构配件运输 | 模板作业区 | 频繁进行 |  |
| 14 | 混凝土工程 | 混凝土泵送 | 泵管搭设 | 混凝土作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 混凝土场内运输 | 混凝土作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 泵送混凝土 | 混凝土作业区 | 频繁进行 |  |
| 15 |  | 混凝土浇筑 | 混凝土布料 | 混凝土作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 混凝上振捣 | 混凝上作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 混凝土养护 | 混凝土作业区 | 频繁进行 |  |
| 16 | 脚手架工程 | 脚手架搭设 | 施工准备 | 施工现场办公区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 物品放置 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 作业环境 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 警戒区设置 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 搭设抛撑 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 搭设进度 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 脚手架搭设完毕验收 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
| 17 |  | 脚手架拆除 | 拆除物料 | 脚手架作业区 | 特定时间拆除 |  |
|  |  |  | 隔离区设置 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 拆除顺序 | 脚手架作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 连墙件拆除顺序 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 悬挑工字钢拆除 | 脚手架作业区 | 特定时间进行 |  |
| 18 | 砌筑工程 | 砌体材 料运送 与放置 | 材料装卸 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 材料运输 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 材料放置 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
| 19 |  | 作业准备 | 作业条件 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 20 |  |  | 搭设作业平台 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 21 |  | 砂浆搅拌 | 搅拌机搅拌 | 砂浆搅拌区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 搅拌机检修 | 砂浆搅拌区 | 定期进行 |  |
| 22 |  | 材料运输 | 装料 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 运输 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 卸料 | 主体结构 | 频繁进行 |  |
| 23 |  | 砌体作业 | 搭设操作平台 | 主体结构 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 砌筑 | 主体结构 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 成品保护 | 主体结构 | 特定时间进行 |  |
| 24 | 装饰装修工程 | 抹灰作业 | 搭设操作平台 | 主体结构 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 抹灰 | 主体结构 | 频繁进行 |  |
| 25 |  | 外墙保温作业 | 使用外脚手架施工 | 外墙作业区 | 频繁进行 |  |
| 26 |  |  | 使用吊篮施工 | 外墙作业区 | 频繁进行 |  |
| 27 |  | 门窗安装 | 内门窗安装 | 主体结构 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 外窗安装 | 主体结构 | 频繁进行 |  |
| 28 | 电气工程 | 配管、线槽、支架安装 | 预埋铁件或膨胀螺栓 | 电器施工作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 支架制作与安装 | 电器施工作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 线管或线槽安装 | 电器施工作业区 | 频繁进行 |  |
| 29 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 穿线扫管 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 管内穿线／线槽放线敷设 | 电器施工作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 乡色给彖测试 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |  |
| 30 |  | 配电柜（箱、盘） 安装、配线 | 柜、箱、盘安装 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 柜、箱、盘配线 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |  |
| 31 |  | 电气设备调试 | 电气设备调试前检查 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 调试悬挂警示标志 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 电气调试 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |  |
| 32 |  | 防雷接地安装 | 接地装置安装 | 电器施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 接闪器安装 | 室外屋面 | 特定时间进行 |  |
| 33 | 给排水及采暖工程 | 支架安装 | 机械作业 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 支架施工 | 管道施工作业区 | 频繁进行 |  |
| 34 |  | 管道安装 | 管道施工 | 管道施工作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 高处作业 | 设备用房 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 警示标志 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 杂物清理 | 管道施工作业区 | 频繁进行 |  |
| 35 |  | 管道试验 | 压力试验 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 设备调试 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |  |
| 36 |  | 管道防腐 | 防腐作业 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  | 管道保温 | 保温作业 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |  |
| 37 |  | 动火作业 | 动火审批 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 配备消防灭火器材 | 管道施工作业区 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 动火施工 | 管道施工作业区 | 特定时间进行 |  |
| 38 | 塔式起重机安拆工程 | 安装前准备 | 资料审批与备案 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 基础验收 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 检查安拆人员到场情况 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 技术交底 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 隔离警戒 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 构件、工具、辅助机械检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 39 |  | 安装作业 | 人员防护 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 基础节与标准节安装 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 塔帽与驾驶室安装 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 平衡臂及大臂安装 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 附着安拆 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 过程控制 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 40 |  | 拆除 作业 | 拆除方案审批 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 塔机检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 拆除作业 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 41 |  | 升降作业 | 机况与液压系统检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 顶升作业 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 作业完成 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 42 |  | 塔机使用 | 使用前准备 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 吊装作业 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 司机操作 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 停止作业 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
| 43 | 施工升降机安拆工程 | 安装前 准备 | 资料审批与备案 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 基础验收 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 检查安拆人员到场情况 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 技术交底 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 隔离警戒 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 构件、工具、辅助机械检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 44 |  | 安装作业 | 人员防护 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 基础节与标准节安装 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 吊笼安装 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 附着安拆 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 过程控制 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 45 |  | 拆除作业 | 拆除方案审批 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 施工升降机检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 拆除作业 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 46 |  | 加节作业 | 机况与升降系统检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 加节作业 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 作业完成 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 47 |  | 施工升降机使用 | 施工准备 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 施工作业 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 停止作业 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
| 48 | 吊篮安拆工程 | 安装前 准备 | 资料审批与备案 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 配重验收 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 检查安拆人员到场情况 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 技术交底 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 隔离警戒 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 构件、工具、辅助机械检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 49 |  | 安装作业 | 人员防护 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 支撑臂与悬挑臂安装 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 钢丝绳安装 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 吊笼安装 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 过程控制 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 50 |  | 拆除作业 | 拆除方案审批 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 吊篮检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 拆除作业 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 51 |  | 吊篮移位 | 吊篮检查 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 移位作业 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 作业完成 | 施工现场 | 特定时间进行 |  |
| 52 |  | 吊篮使用 | 施工准备 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 施工作业 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
|  |  |  | 停止作业 | 施工现场 | 频繁进行 |  |
| 53 | 动火作业 | 动火准备 | 动火审批 | 动火作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 配备消防灭火器材 | 动火作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 动火现场勘察 | 动火作业区 | 特定时间进行 |  |
| 54 |  | 动火施工 | 动火人员资格 | 动火作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 人员防护 | 动火作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 气瓶安全距离 | 动火作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 动火保护 | 动火作业区 | 特定时间进行 |  |
|  |  |  | 作业后现场清理 | 动火作业区 | 特定时间进行 |  |

XXXXXXXX项目

设备设施风险管控清单

XXXXXXX公司

2024年10月

设备设施风险管控清单

| 序号 | 设备设 施类别 | 设备设施名称 | 设备设施属性 | 型号 | 编号/所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时设施 | 现场围护设施 | 专用设施 |  | 施工现场 |  |
| 2 |  | 办公、生活区 | 专用设施 |  | 施工现场 |  |
| 3 |  | 食堂 | 专用设施 |  | 施工现场 |  |
| 4 |  | 仓库 | 专用设施 |  | 施工现场 |  |
| 5 |  | 消防设施 | 专用设施 |  | 施工现场 |  |
| 6 |  | 临时用电设施 | 专用设施 |  | 施工现场 |  |
| 7 | 脚手架工程 | 脚手架材料、构配件 | 专用设施 |  | 材料存放处 |  |
| 8 |  | 脚手架基础 | 专用设施 |  | 脚手架搭设处 |  |
| 12 |  | 扣件式钢管脚手架体 | 专用设施 |  | 主体结构外围 |  |
| 14 |  | 悬挑式（落地式、附着式）脚手架体 | 专用设施 |  | 主体结构外围 |  |
| 15 |  | 脚手架防护设施 | 专用设施 |  | 脚手架架体 |  |
| 16 |  | 脚手架脚手板 | 专用设施 |  | 脚手架架体 |  |
| 18 |  | 脚手架通道 | 专用设施 |  | 脚手架架体 |  |
| 19 | 模板支架 | 模板支架材料、构配件 | 专用设施 |  | 材料存放处 |  |
| 20 |  | 模板支架基础 | 专用设施 |  | 作业楼层 |  |
| 21 |  | 模板支架架体 | 专用设施 |  | 作业楼层 |  |
| 22 | 高处作业防护设施 | 安全防护用品 | 通用设施 |  | 施工现场 |  |
| 23 |  | 临边防护设施 | 专用设施 |  | 施工现场/作业楼层 |  |
| 24 |  | 洞口防护设施 | 专用设施 |  | 作业楼层 |  |
| 25 |  | 操作平台 | 专用设施 |  | 施工现场/作业楼层 |  |
| 27 |  | 交叉作业防护措施 | 专用设施 |  | 作业楼层 |  |
| 28 | 施工用电 | 外电防护设施 | 专用设施 |  | 施工现场 |  |
| 29 |  | 接地与接零保护系统 | 通用设施 |  | 施工现场 |  |
| 30 |  | 配电线路 | 通用设施 |  | 施工现场 |  |
| 31 |  | 配电箱与开关箱 | 通用设施 |  | 施工现场 |  |
| 32 |  | 配电室与配电装置 | 通用设施 |  | 施工现场 |  |
| 33 |  | 现场照明 | 通用设施 |  | 作业楼层 |  |
| 34 | 施工升降机 | 基础设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 35 |  | 结构设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 36 |  | 安全设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 37 |  | 电气设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 38 | 塔式起重机 | 基础设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 39 |  | 结构设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 40 |  | 电气设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 41 |  | 液压系统 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 42 |  | 安全设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 43 | 汽车式起重机 | 汽车式起重机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 44 | 物料提升机 | 基础、附墙架 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 45 |  | 动力与传动装置 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 46 |  | 安全装置与防护设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 47 |  | 电气设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 48 | 起重吊篮 | 基础设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 49 |  | 结构设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 50 |  | 安全设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 51 |  | 电气设施 | 特种设备 |  | 主体结构 |  |
| 52 | 混凝土设备 | 混凝土泵送设备 | 通用设备 |  | 主体结构 |  |
| 53 |  | 布料设备 | 通用设备 |  | 主体结构 |  |
| 54 |  | 振捣器具 | 通用设备 |  | 主体结构 |  |
| 55 |  | 磨平机 | 通用设备 |  | 主体结构 |  |
| 56 | 木工设备 | 平刨 | 通用设备 |  | 木工作业区 |  |
| 57 |  | 圆盘锯 | 通用设备 |  | 木工作业区 |  |
| 58 |  | 手持电动工具 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 59 | 钢筋加工设备 | 钢筋调直切断机 | 通用设备 |  | 钢筋加工区 |  |
| 60 |  | 钢筋切断机 | 通用设备 |  | 钢筋加工区 |  |
| 61 |  | 钢筋成型机 | 通用设备 |  | 钢筋加工区 |  |
| 62 |  | 直螺纹裹丝机 | 通用设备 |  | 钢筋加工区 |  |
| 63 | 焊工设备 | 闪光对焊机 | 通用设备 |  | 钢筋加工区 |  |
| 64 |  | 电渣压力焊机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 65 |  | 电焊机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 66 |  | 气焊机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 67 |  | 气瓶 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 68 | 压力设备 | 潜水泵 | 通用设备 |  | 降排水作业区 |  |
| 69 |  | 空气压缩机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 70 | 搅拌设备 | 砂浆搅拌机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 71 |  | 预拌砂浆灌 |  |  |  |  |
| 72 | 小型运输设备 | 翻斗车 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 73 |  | 挖掘机械 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 74 |  | 铲土运输机械 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 75 |  | 装载机械 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 76 | 切割设备 | 砂轮切割机等 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 77 | 桩工机械 | 各类打桩机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 78 | 扬尘治理设备 | 雾炮机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 79 |  | 自动洗车机 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |
| 80 |  | 移动式洒水车 | 通用设备 |  | 施工现场 |  |

## 作业风险比较图

说明：风险高低按照分部分项工程所有风险点评价中的风险度的最高取值从高到低进行排列。

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业对象 |  | 架子工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 |  | 1、架子工无证上岗，患有高血压、心脏病、癫痫病病以及不适于高处作业的人搭设脚手架。 2、架子工酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 3、未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带，穿防滑鞋。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 |  | 高处坠落、物体打击、触电、坍塌 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 |  | 1、架子工必须经过专业安全技术培训，考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业。 2、上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，在高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。 3、必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施并结合各种型式脚手架的安全技术规范来搭设。 4、遇高温、大雨、大雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气应停止高处露天作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 |  | 安全帽、安全带、防滑鞋等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 |  | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者情况允许可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 |  | 模板支架搭拆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业对象 |  | 木工 |  | 危险等级 |  | 较大 |
| 主要危害因素 |  | 1.作业人员违规操作机械。 2、高处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、未按专项施工方案搭设模板支架。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 |  | 机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 |  | 1、必须接受项目部三级安全教育后方可上岗作业。 2、上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，在高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。 3、支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。 4、高支模作业时，操作面下方应做好防坠措施，如拉设安全平网或铺设脚手板，并系好安全带。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 |  | 安全帽、安全带、防滑鞋等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 |  | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 |  | 钢筋制安、绑扎 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 |  | 钢筋工 |  | 危险等级 |  | 较大 |
| 主要危害因素 |  | - 违规使用钢筋机械，乱拉乱接电线。 - 机械防护罩缺失仍冒险蛮干。 - 钢筋绑扎无可靠立足点，无操作平台。 - 高处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 |  | 机械伤害、触电、高处坠落 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 |  | 1、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。绑扎立柱、墙体钢筋，不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。 2、起吊钢筋骨架，下方禁止站人。 3、张拉钢筋，两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护。 4、使用钢筋机前，应检查机械是否正常，转动部位的安全防护罩是否完整，进行空载运转，确认安全可靠后，方可作业 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 |  | 安全帽、安全带、防滑鞋等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 |  | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 |  | 临时用电作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 |  | 电工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 |  | - 电工无证操作。 - 漏电保护器失灵。 - 带电作业，对电箱进行检查维修时未拉闸断电。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 |  | 触电、电灼烫、电器火灾 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 |  | 1、电工必须经省级建设行政主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、所有绝缘、检查工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查、校验。 3、线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。 4、电气设备的金属外壳，必须接地或接零。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护用品 |  | 安全帽、绝缘鞋等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 |  | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 |  | 电焊、气割作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 |  | 电焊、气割工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 |  | 1、对装有易燃易爆物品的容器进行焊接。 2、电焊工未使用防护面罩。 3、作业后未清理场地、灭绝火种就离开。 4、电焊机无防触电装置。 5、氧气瓶、乙炔瓶间距或与明火未达到安全距离。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 |  | 触电、火灾、爆炸 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 |  | 1、电焊工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、电焊机外壳，必须接零接地良好，现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防器材。 3、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。 4、雷雨时，应停止露天焊接 5、气瓶存放和使用间距必须大于5m，距易燃、易爆物品和明火的距离，不得少于10m。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护用品 |  | 安全帽、防护面罩、绝缘手套、绝缘鞋等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 |  | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 起重设备安拆作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 起重设备安拆工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 起重吊装作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 塔吊司机、司索指挥工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 垂直运输作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 施工升降机操作工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 混凝土浇筑作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 混凝土工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 管道安装作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 管道安装工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 桩基作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 打桩工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 砌筑作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 瓦工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知书

| 作业名称 | 抹灰作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 抹灰工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 吊篮作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 吊篮操作工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | 1、安装拆卸工人未取得省级建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作证书。 2、安装拆卸工人处作业未未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 3、安拆工人未按操作规程进行操作，导致设备倒塌、倾覆。 4、设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 5、遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 起重伤害、物体打击 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | 1、安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2、必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程操作。 3、安装、拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 4、起重设备的安装、拆装作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽等 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

岗位安全风险告知卡

| 作业名称 | 防水作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 防水操作工 |  | 危险等级 |  | 重大 |
| 主要危害因素 | - 在密闭环境或不通风环境施工防水卷材热熔释放有毒成分引起中毒 - 热熔法施工人员未佩戴防护用品造成烫伤 - 热熔法施工时造成周围其他材料起火 |  |  |  |  |
| 易发生事故类型 | 高坠坠落、物体打击、坍塌 |  |  |  |  |
| 岗位操作注意事项 | - 施工现场和配料场地通风良好，操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口，并应佩戴手套。涂刷处理剂和胶黏剂时，必须戴防毒口罩和防护眼镜。外露皮肤应涂擦防护膏。操作时禁止用手直接若擦皮肤。 - 使用液化气喷枪，点火时，火嘴不堆对人。 - 防水卷材采用热熔粘结，使用明火操作时，应申请办理动火证，并设专人监护。配有灭火器材，周围30m以内不准有易燃物。 |  |  |  |  |
| 须穿戴的劳动防护 用品 | 安全帽、防护手套、鞋、防毒口罩等其他安全防护用品 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主任或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助。 2、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可。 3、伤根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救、治疗。 4、对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。 电话报告：安全主任： 主要负责人： 对外：110报警 急救电话：120 |  |  |  |  |
| 安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 告知人：（签名） |  | 接受人：（签名） |  |  |  |

XXXXXXX项目

双重预防体系隐患排查计划

编制：

审核：

XXXXXXX公司

2024年9月

隐患排查计划

一、排查目的

贯彻“预防为主、关爱生命”安全生产理念，落实项目部安全管理要求，辨识各类安全隐患，落实各项安全措施，堵塞安全漏洞，强化安全管理，推进施工现场双重预防体系的正常运行，确保安全生产。

二、排查内容

1、国家有关法律、法规、规范、标准的执行；项目部各项安全管理制度的执行和落实情况；

2、个人劳动防护用品的配备及使用的合规性；

3、个人作业行为的合规性；

4、有无事故隐患的存在；

5、各类安全、消气防设施的完备性；

6、主要设备的安全完好性；

7、各单位双重预防体系的运行情况。

三、排查形式

1、日常检查：运行岗位做到每天1次现场巡检，将巡检情况记录在值班记录表内；

2、季节性检查：重点夏秋季防雷电、冬季防冻，同时包含防火、防中毒、防汛、防高温中暑等检查；

3、节日前的例行检查：针对节假日前项目部安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案进行节假日检查；

4、专项安全检查：针对现场实际普遍存在的安全问题及危险性较大的设备设施，对危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。

5、综合性检查：以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，同时进行隐患排查。项目部综合性检查由安全管理处组织，每季度进行1次。

四、排查要求

1、检查人员工作要严肃认真，所查问题要依据充分、内容具体，并对发现的安全隐患下发《安全隐患整改通知单》，告知受检单位；

2、对重点部位、风险作业、关键装置要重点检查；

3、为使检查工作更加规范，综合性检查、节前检查、施工现场、季节性检查要制定检查表。对检查出的问题整改情况进行汇总跟踪整改，形成闭环管理。

4、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。

五、排查依据

1、有关法律法规、标准、规程、规范及规定；

2、项目部各项《安全管理制度》及其它各项规章；

3、双重预防体系建设作业活动和设备设施风险分级管控清单中列明的各项控制措施。

六、排查计划

| 序号 | 组织级别 | 排查类型 | 排查周期 | 排查范围 | 组织人 | 排查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班组级 | 日常检查 | 1次/周 | 各班组所负责辖区 | 各班组长 | 劳动纪律；工艺；设备；电气；仪表；现场管理；安全教育；关键装置及重点部位；其他 |  |
| 2 | 项目级 | 日常检查 | 1次/周 | 各项目所负责辖区 | 各项目负责人 | 安全生产责任制；工艺；设备；安全用电管理；现场安全管理；安全教育；安全交底；文明施工；关键装置及重点部位；作业人员持证上岗；警示标志；其他 |  |
| 3 | 分公司级 | 用电设备检查 | 1次/月 | 分公司所辖项目 | 分公司负责人 | 电气作业；变配电室管理；电气设备；其他 |  |
|  |  | 安全设备设施检查 | 1次/月 | 分公司所辖项目 | 分公司负责人 | 手持电动工具；电、气焊设备；各项设备的安全装置；应急照明灯及疏散指示灯、监控设施等安全生产设备设施；其他 |  |
|  |  | 设备检查 | 1次/月 | 分公司所辖项目 | 分公司负责人 | 排查所有设备设施及其相关安全附件的运行情况；其他 |  |
|  |  | 施工检查 | 1次/月 | 分公司所辖项目 | 分公司负责人 | 专项方案的编制；安全技术交底；定期的安全检查；各项整改验收资料；其他 |  |
|  |  | 防火及消防检查 | 1次/月 | 分公司所辖项目 | 分公司负责人 | 施工现场、建筑物及消防设施；生产工艺过程；作业现场；生产装置与设备；其他 |  |
| 4 | 公司级 | 节假日检查 | 节假日前 | 抽查集团公司各在建工程 | 总经理/安全生产副总 | 三违；机械设备（设备是否定期进行维护保养和保养记录；各设备安全附件及设施等是否齐全完好）；消防器材；消防通道；警示标识；用电安全；应急物资配备；特殊作业情况；岗位操作人员是否严格遵守操作规程；节假日人员值班情况；其他 |  |
|  |  | 季节检查 | 1次/季度 | 抽查集团公司各在建工程 | 总经理、安全生产副总 | 重点岗位、作业部位安全情况；用电安全；机械设备安全；人员的防暑工作；防汛物资及防汛准备工作；防风工作；消防安全；冬季施工的防护措施；安全设施及警示标示；应急物资的配置； |  |
|  |  | 综合性检查 | 1次/季度 | 抽查集团公司各在建工程 | 总经理/安全生产副总 | 工作环境；设备设施；劳保用品；三违现象；消防安全；专项方案的实施；培训教育及资料台账；安全技术交底及记录；扬尘治理；日常行为；其他 |  |
|  |  | 基础管理类（安全评价） | 1次/半年 | 抽查集团公司各在建工程 | 总经理/安全生产副总 | 资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训教育、安全生产会议、安全投入、相关方管理、档案管理、重大危险源管理、个体防护装备、应急管理、事故报告、调查和处理；其他 |  |

XXXXXX项目

基础管理类隐患排查标准清单

XXXXXX公司

2024年10月

基础管理类隐患排查清单

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 专业性检查 |  | 综合性检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/分公司级 | 每季度/公司级 | 每月/分公司级 | 每周/项目部级 | 每天/班组级 |
| 1 | 安全生产责任制 | 建立安全生产责任制 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） | （） |
| 2 |  | 安全生产责任制经责任人签字确认 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 3 |  | 制定各工种安全技术操作规程 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 4 |  | 按规定配备专职安全员 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 5 |  | 工程项目不承包合同中明确安全生产考核指标 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 6 |  | 制定安全资金保障机制 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 7 |  | 编制安全资金使用计划及实施 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 8 |  | 制定安全生产管理目标 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 9 |  | 进行安全责任目标分解 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 10 | 施工组织设计及专项施工方案 | 施工组织设计中制定安全措施 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 11 |  | 危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 12 |  | 按规定对专项施工方案进行专家论证 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 13 |  | 施工组织设计、专项方案经过审批 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 14 |  | 安全措施、专项施工方案有针对性 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 15 |  | 按方案组织实施 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 16 | 安全技术交底 | 采取书面安全技术交底 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 17 |  | 交底做到分部分项 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 18 |  | 交底内容有较强针对性 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 19 |  | 交底内容齐全 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 20 | 安全检查 | 建立安全检查制度 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 21 |  | 留有定期、季节性安全检查记录 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 22 |  | 事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 23 |  | 对重大事故隐患整改通知书所列项目按期整改和复查 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 24 | 安全教育 | 建立安全培训、教育制度 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 对新入场工人进行三级安全教育和考核 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 26 |  | 明确具体安全教育内容 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 27 |  | 变换工种时进行安全教育 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 28 | 应急救援 | 制定安全生产应急预案 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 29 |  | 建立应急救援组织、配备救援人员 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 30 |  | 配置应急救援器材 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 31 |  | 进行应急救援演练 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 32 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续齐全 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 33 |  | 签订安全生产协议书 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 34 |  | 分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 35 |  | 分包单位按规定建立安全组织、配备安全员 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 36 | 持证上岗 | 全员经培训从事特种作业 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 37 |  | 特种作业人员资格证书有效 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 38 |  | 全员持证上岗 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 39 | 安全生产事故处理 | 安全生产事故按规定报告 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 40 |  | 安全生产事故按规定进行调查分析处理，制定防范措施 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 41 |  | 办理工伤保险 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 42 | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 43 |  | 绘制现场安全标志布置总平面图 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |
| 44 |  | 按部位和现场设施的改变调整安全标志设置 | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |  |

XXXXX项目

生产现场类隐患排查标准清单

XXXXXXX公司

2024年10月

生产现场类隐患排查清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业性检查 |  | 综合检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 （检查项目） |  | 危险源或潜在事件（标准） | 管控措施 |  | 名称 |  | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交接班检查 |  | 巡检 | 季节性检查 | 巡检 | 全面检查 | 巡检 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  | 每天/班组级 |  | 每周/项目级 | 每季度/分公司级 | 每周/项目级 | 每月/分公司级 | 每季度/公司级 |
| 1 | 作业活动或设备设施 | 文明施工 | 2 | 项目部 | 1 | 现场防火 | 制定消防措施、制度 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 设置消防水源 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 办理动火证 | 工程技术 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 及时办理证件 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 配备消防器材 | 工程技术 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 放置灭火器 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 2 | 生活设施 | 食堂炊事人员办理健康证，燃气罐存放合理 | 工程技术 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 办理健康证 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离合理 | 工程技术 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 健康教育 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 2 | 作业活动或设备设施 | 脚手架施工 | 2 | 项目部 | 1 | 立杆基础 | 立杆基础符合方案要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 设置纵横向扫地杆 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 设置排水措施 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 2 | 架体与建筑结构拉结 | 连接件距主节点距离符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽，安全带 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 采用刚性连接件与建筑结构可靠连接 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 3 | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆，纵、横向水平杆间距符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽安全带 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 剪刀撑连续设置且角度符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 剪刀撑接长或剪刀撑斜杆与杆件固定符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 4 | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板满铺且铺设牢固 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 架体外侧设置密布式安全网封闭 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 在高度1.2m和0.6m处设置两道防护栏杆 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 3 | 作业活动或设备设施 | 高处作业与吊篮 | 2 | 项目部 | 1 | 安全装置 | 安全锁使用正常，限位装置安全可靠 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 设置专用安全绳及安全锁扣且可靠固定在建筑物上 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 2 | 悬挂机构 | 前支架固定符合规范要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 配重件符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 3 | 升降操作 | 操作人员培训合格，吊篮作业人员不超2人 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 作业人员正确佩戴安全装置 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 4 | 吊篮稳定与荷载 | 有放摆动措施，钢丝绳垂直 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 荷载堆放均匀且符合设计规定 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 4 | 作业活动或设备设施 | 基坑支护、土方作业 | 2 | 项目部 | 1 | 基坑支护及支撑拆除 | 边坡符合要求，有拆支方案 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 2 | 土方开挖 | 机械进场验收，司机有作业证按要求操作 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 3 | 基坑排水 | 设置有效的排水措施，防止管线和建筑物沉降 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 4 | 基坑支护变形监测 | 按规定进行监测，对管线和建筑物进行沉降观测 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 5 | 作业活动或设备设施 | 模板支架 | 3 | 施工班组 | 1 | 立杆基础 | 基础荷载符合要求，设置排水措施垫板和底座 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 2 | 支架稳定 | 支架高宽比，连墙杆，纵横向水平剪刀撑设置符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 3 | 立杆设置 | 立杆间距符合要求，采用对接连接 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 4 | 水平杆设置 | 纵横向水平杆间距符合要求，设置纵横向扫地杆， | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 5 | 支架拆除 | 混凝土达到强度等级，设置警戒区和专人监护 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 6 | 作业活动或设备设施 | “三宝、四口”及临边防护 | 2 | 项目部 | 1 | 安全帽，安全网，安全带 | 安全帽，安全网，安全带符合要求，按规定佩戴 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 2 | 洞口防护 | 预留洞口，楼梯口，电梯井口采取防护措施 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 3 | 通道口防护 | 按规范要求设置防护棚 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 4 | 移动式操作平台 | 平台组装符合要求，按规定设置防护栏杆 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 5 | 物料平台 | 平台搭设符合方案要求，设置安全平网，荷载标志 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 7 | 作业活动或设备设施 | 施工用电 | 3 | 施工班组 | 1 | 接地与接零保护系统 | 保护零线材质，引出位置，连接符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作接地电阻值及与重复接地的设置符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 2 | 配电线路 | 线路完好，接头，埋地符合要求设置短路、过载保护 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 3 | 配电箱与开关箱 | 三级配电、二级漏电保护装置，一机一闸一漏一箱 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 配电箱与开关箱完好，接线有序，设防护设施 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 4 | 配电室与配电装置 | 配备消防器材，警示标志和防护措施 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 仪器，电器元件设置符合规范 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 5 | 现场照明 | 照明电压符合要求，设有漏电保护，保持安全距离 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
| 8 | 作业活动或设备设施 | 塔式起重机 | 1 | 企业 | 1 | 限制装置 | 荷载限制和限位装置灵敏 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 2 | 吊钩、滑轮、钢丝绳与卷筒 | 吊钩、滑轮、卷筒安装钢丝绳防脱钩装置 | 工程技术 | 技术交底 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  | 吊钩、钢丝绳磨损、变形、锈蚀达不到报废标准 | 工程技术 | 技术交底 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 3 | 安装拆卸与验收 | 施工单位有相应资质，作业人员持证上岗 | 工程技术 | 技术交底 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 4 | 基础与轨道 | 基础设置排水，轨道，枕木铺设符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  | 5 | 电气安全 | 设置避雷，接零装置，电缆使用符合要求 | 工程技术 | 技术交底 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 日常检查 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 安全教育培训 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 安全帽 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 应急救援 | （√） | （√） |  | （√） | （√） | （√） | （√） |

重大事故隐患评估报告

填报单位（盖章）：

| 单位名称 |  |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 主管部门 |  |  | 联系电话 |  |
| 隐患类别 |  |  | 隐患等级 | 重大隐患 |
| 隐患部位 |  |  |  |  |
| 隐患概况 |  |  |  |  |
| 隐患风险程度及影响范围分析 |  |  |  |  |
| 监控措施 |  |  |  |  |
| 整改措施、目标及整改期限 |  |  |  |  |
| 评估人员 |  |  |  |  |

时  间：

隐患排查记录表

工程名称：凌波苑高层住宅项目                              编号：

| 施工单位 |  |  |  | 检 查 类 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 检查负责人 |  |  |  |
| 1. 检查总体情况： |  |  |  |  |  |
| 2. 检查问题处理情况： 检查负责人（签字）： |  |  |  |  |  |
| 参加检查人员 （签字） |  |  |  |  |  |

注：1. 施工企业对工程项目现场检查和项目部自行组织的安全隐患排查时填写此表；

2. “检查类型”中根据检查的不同形式，分别填写“企业检查”、“项目综合检查”、“项目定期检查”、“项目专项检查”、 “项目季节性检查”、“项目其他检查”、“班组检查”；

3. “检查问题处理情况”包括：当场责令改正或下发《隐患整改通知书》（需注明编号）。

隐患整改通知书

工程名称：                                    编号：

| 受检单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查形式 |  |  | 检查日期 |  |
| 检查单位 （部门、班组） |  |  | 检查负责人 |  |
| 参加检查人员 |  |  |  |  |
| 1. 隐患内容： |  |  |  |  |
| 2. 整改要求： |  |  |  |  |
| 整改负责人 （签字）： 年 月 日 |  | 检查负责人 （签字）： 年 月 日 |  |  |

隐患整改反馈单

编号：

| 工程名称 |  |  | 《隐患整改通知书》编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改单位 |  |  | 整改负责人 |  |
| 整改措施及结果： 整改负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 复 查 意 见 | 复查结论： 复查人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

重大隐患登记及整改销号审批表

隐患编号：

| 单位名称 |  |  | 单位负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 |  |  | 隐患类型 |  |
| 发现时间 |  |  | 治理完成时限 |  |
| 隐患情况概况描述：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） |  |  |  |  |
| 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） |  |  |  |  |
| 整 改 情 况 |  |  |  |  |
| 单 位 分 管 领 导 意 见 |  |  |  |  |
| 单 位 主 要 负 责 人 意 见 |  |  |  |  |
| 安 管 部 门 意 见 |  |  |  |  |