消防安全常识

- 报警时拨打“119”并要讲清着火单位所在区县、街道门牌号；

- 要说清是什么东西着火和火势大小，以便消防部门调出相应的消防车辆；

- 说清楚报警人的姓名和使用的电话号码；

(4)要注意听清消防队的询问，正确简洁地予以回答，待对方明确说明可以挂断电话时，方可挂断电话；

- 报警后要到路口等候消防车，指示消防车去火场的道路。报警时要讲清失火单位的名称、地址、着火物及火势大小，并派人到路口等候消防车。

- 灭火器使用方法：

1、使用手提式干粉灭火器时，应手提灭火器的提把，迅速赶到着火处。

2、在距离起火点5米左右处，放下灭火器。在室外使用时，应占据上风方向。

3、使用前，先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。

- 如使用的是内装式或贮压式干粉灭火器，应先拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手用力压下压把，干粉便会从喷嘴喷射出。

5、如使用的是外置式干粉灭火器，则一只手握住喷嘴，另一只手提起提环，握住提柄，干粉便会从喷嘴喷射出来 。

6、用干粉灭火器扑救流散液体火灾时，应从火焰侧面。对准火焰根部喷射，并由近而远，左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。

- 用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时，亦应从火焰侧面对准火焰根部，左右扫射。当火焰被赶出容器时，应迅速向前，将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对火源。

- 消防安全小知识

一、火灾发生后应如何报警

1、拨打"119"火警电话向公安消防队报警.

2、骑自行车到消防队报警.

3、大声呼喊报警.

4、使用有线广播报警.

二、发生火灾时你应注意的事项

1、切忌慌乱,判断火势来源,采取与火源相反方向逃生.

2、切勿使用升降设备(电梯)逃生.

3、切勿返入屋内取回贵重物品.

4、夜间发生火灾时,应先叫醒熟睡的人,不要只顾自己逃生,并且尽量大声喊叫,以提醒其他人逃生.

三、消防栓使用方法 1,打开消防栓箱. 2,延伸水带. 3,转开止水阀.

四,干粉灭火器使用方法 1,将安全销拉开. 2,将皮管朝向火点. 3,用力压下把手,选择上风位置接近火点,将干粉射入火焰基部. 4,熄灭后并以水冷却除烟.

五、逃生中如何避免火,烟之危害

1、以湿毛巾掩口鼻呼吸,降低姿势,以减少吸入浓烟.

2、于无浓烟的地方,将透明塑料袋充满空气套住头,以避免吸入有毒烟雾或气体.

3、若逃生途中经过火焰区,应先弄湿衣物或以湿棉被,毛毯裹住身体,迅速通过以免身体着火.

4、烟雾弥漫中,一般离地面三十公分仍有残存空气可以利用,可采低姿势逃生,爬行时将手心,手肘,膝盖紧*地面,并延墙壁边逃生,以免错失方向.

5、火灾逃生过程中,要一路关闭所有你背后的门,它能降低火和浓烟的蔓延速度.

六、吸烟应注意的事项:常见可燃物,如棉,麻,纸,家具等物的燃点只有200℃至300℃左右,而点燃后的香烟温度则比这些可燃物的燃点温度高出两三倍,而且一支香烟持续燃烧的时间约为10至20分钟,引发火险的时间较长,因此,要警示吸烟的同志:

1,不要躺在床上或沙发上吸烟;

2,不要漫不经心,不管场合,随手乱扔烟头和火柴梗;

3,不要在维修汽车和清洗机件时吸烟;

4,不要在吸烟时让烟灰掉落在可燃物上;

5,不要不看场合地点乱弹烟灰;

6,不要在匆忙时把未熄灭的烟头塞进衣服口袋;

7,不要把点着的香烟随手乱放在可燃物上;

8、不要在严禁用火的地方吸烟.

七、用电应注意的事项:

1、不得超负荷用电,尽可能采用自动空气开关;

2、空调设备回路应采用单独回路,插座宜采用阻燃插座;

3、要经常检查电气线路,防止老化,短路,漏电等情况;

4、不得用其他导线代替保险丝;

5、不得乱拉电线,乱增加电器设备;

6、不得偷电.

- 公共场所防火常识

商场、宾馆、车站、机场、影剧院、俱乐部、文化宫、游泳场、体育馆、图书馆、展览馆都属公共场所，这些场所一旦发生火灾，伤亡惨重。因此，市民应自觉遵守公共场所的防火规定： 
　　1.进入公共场所，自觉配合安全检查；
　　2.不在公共场所内吸烟和使用明火；
　　3.不带烟花爆竹、酒精、汽油等易燃易爆危险物品进入公共场所；
　　4.车辆、物品不紧贴或压占消防设施，不应堵塞消防通道，严禁挪用消防器材，不得损坏消火栓、防火门、火灾报警器、火灾喷淋等设施；
　　5.学会识别安全标志，熟悉安全通道；
　　6.发生火灾时，应服从公共场所管理人员的统一指挥，有序地疏散到安全地带。

生活中，我们常常看到“严禁烟火”的标志，实际它是向我们提示：你已进入防火重地或危险地区。这些标志通常出现在以下部位：

1.火灾危险性大的部位，如化工厂、油气储罐站、液化气换瓶站、煤气调压站等；
　　2.重要的场所，如发电站、变电站、通讯设备机房、历史文献储藏室等；
　　3.物资集中，发生火灾损失大的地方，如物资仓库、原材料库、存放先进技术设备的实验室等；
　　4.人员集中，发生火灾伤亡大的场所，如商场、影院、舞厅、图书馆、展览馆等。

我们必须做到：

1.不在这些场所吸烟和随意使用明火；
　　2.不将无关的易燃易爆物品带入防火重点部位；
　　3.严格遵守各种安全标志、消防标志的要求，遵守各项防火安全制度，服从消防保卫人员的管理；
　　4.劝阻违章人员、制止违章行为，维护防火重点部位的消防安全。

- 消防常识“三字经”

人生路 长漫漫 五千年 火陪伴 恰用火 送温暖 如大意
　　受灾难 火着起 条件三 可燃物 氧助燃 点火源 紧相连
　　三去一 火自完 灭火法 有四点 一冷却 二隔离 三窒息
　　四抑制 多学习 常操演 遵法规 不蛮干 谁主管 谁负责
　　防火制 落实坚 本岗位 懂火险 报火警 会圆满 懂预防
　　措施善 灭火器 会熟练 懂灭火 法全面 初期火 会全歼
　　打电话 1 1 9 须讲清 何地点 何物燃 何部位 火势悬
　　迎警车 路口边 消防队 不收钱 火场上 情万变 知情人
　　及时言 保现场 协作战 先控制 救人员 急重点 再一般
　　平日里 想安全 教育孩 火不玩 扔烟头 不随便 引火种
　　不乱散 装饰房 材料选 不易燃 不可燃 新改建 审批办
　　防火距 合规范 不损坏 不圈占 不埋压 消火栓 危险品
　　严管限 公场所 禁靠边 出门外 留心看 消防标 怎避患
　　遇情况 不慌乱 消防道 要通坦 消防事 关民安 见危害
　　人人管 生活中 火看严 危险物 不近前 燃气漏 阀门关
　　开门窗 禁火电 电线老 快修换 保险丝 用专件 铜铁代
　　不保险 不超荷 使用电 火灾来 迅疏散 钱物财 别贪恋
　　披湿物 穿浓烟 捂口鼻 贴地面 身着火 把滚翻 厚衣物
　　闷火焰 火封门 逃生难 湿被褥 门缝掩 泼冷水 呼救援
　　消防经 要常念 牢记住 益非浅 抓防火 保平安 万家欢

消防知识五十答

1.消防工作的方针是什么？
　　答：预防为主，防消结合。
　　2.消防工作任务是什么？
　　答：贯彻"预防为主，防消结合"的方针严格消防监督管理，加强消防队伍建设和业务建设，搞好消防教育，提高全民消防意识，防止发生火灾，减少火灾损失，以保卫社会主义现代化建设和人民生命财产的安全。
　　3.《中华人民共和国消防法》是什么时间，什么会议批准自什么时间起施行？
　　答：现行的《消防法》是1998年4月29日，由第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议批准，自1998年9月1日施行。
　　4.消防工作是由什么机关实施监督？
　　答：由公安机关实施监督。
　　5.新建、改建、扩建和装修装饰工程有关防火部分的设计必须报请什么单位批准？
　　答：由建设单位报公安消防部门审核批准后方可动工。
　　6.什么是火灾？
　　答：凡时间、空间上失去控制的燃烧所造成灾害都为火灾。
　　7.基建工地的起火的主要原因有哪些？
　　答：石灰受潮发热引发可燃物燃烧、木屑自然起火、熬沥清、化胶、用喷灯作防水、电气焊、熔铅用火作业不慎起火，储存和使用化学危险物品不慎起火，炉火取暖不慎、吸烟不慎、电气设备不良等原因都会引起火灾事故。
　　8.防火干部应做到的"六知一健全"是什么？
　　答：六知是：一知生产和实验过程中的火灾危险性，二知生产和实验、生活用火的分布，三知易燃易爆危险物品的贮存、使用，四知电器设备的安装使用，五知建筑结构和消防水源、器材、设施，六知防火重点部位和安全措施。一是健全建立健全防火安全档案。
　　9.义务消防队员和在岗教工在消防安全上要达到的一知、三能、三会是什么？
　　答：一知是知道消防工作的指导方针、任务、本身职责和安全操作规程。三能是能及时检查发现安全隐患，能宣传防火知识，能扑救初起火灾。三会是会使用消防器材，会维护保养消防器材，会报火警和组织安全疏散。
　　10.值班巡逻人员的防火安全职责是什么？
　　答：（1）在职工下班后，巡视检查责任区范围内是否留下火源火种。
　　（2）检查各重点部位、房间、设备是否断电，化学危险品保管是否符合安全要求。
　　（3）检查重点部门、要害部门门窗是否关门上锁。
　　（4）检查消防通道是否畅通，消防器材、消防设施是否完好有效。
　　（5）对发现的消防不安全问题，应及时报告单位值班领导并且采取相关措施，予以解决。
　　11.消防产品是什么？
　　答：是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾扑救、避难逃生的产品。
　　12.当接到公安消防监督机关发出的火险隐患通知书后，应采取什么措施？
　　答：应立即召开会议研究整改，并将隐患的整改情况及时汇报公安机关。
　　13.消防检查工作中的重点内容是什么？
　　答：（1）查领导（2）查组织（3）查制度（4）查隐患（5）查消防设施、器
　　材。
　　14.发生火灾后的"三不放过"是什么？
　　答：（1）发生火灾查不出原因不放过；
　　（2）领导、群众、责任者没有受到教育不放过；
　　（3）没有采取有效的安全措施不放过。
　　15.防火重点部位要做到哪四有？
　　答：（1）有防火负责人；
　　（2）有防火安全制度；
　　（3）有义务消防组织；
　　（4）有消防器材，消防设施。
　　16.防止违章动火的五条要求是什么？
　　答：（1）没有办理动火证，严禁动火；
　　（2）动火操作人员无上岗证，严禁动火；
　　（3）动火现场监护人未到现场，严禁动火；
　　（4）现场未设置灭火器材，严禁动火；
　　（5）动火现场周围可燃物未清除，严禁动火。
　　17.擅自将公用的消防设备，消防器材挪作它用的如何处理？
　　答：根据《消防法》规定，处警告或罚款。
　　18．储存化学危险物品，应当符合哪些要求？
　　答：（1）化学危险物品应按性质分类存放，架与垛之间应当留有一定安全距离，不得超量储存；
　　（2）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或生产有毒气体的化学危险物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；
　　（3）受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、缸装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；
　　（4）化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。

19.单位和居民对消火栓的管理应注意什么？
　　答：不准以任何理由埋压、圈、占和损坏消火栓，不得挪作它用，不准在消火栓周围堆放物品、堵塞通道、妨碍使用。
　　20.高层建筑火灾的特点是什么？
　　答：（1）发生火灾后，火势通过楼梯间、管道间、电梯间，特别是通风管道，迅速扩大蔓延。
　　（2）由于通道内充满烟雾和灼热气流，人员疏散困难，容易造成伤亡；
　　（3）火灾造成断电，给人员、物资疏散灭火带来一定的困难；
　　（4）扑救高层建筑火灾时，消防部门要从地面上将各种消防器材、水和灭火药剂运到楼上，由于楼道狭窄，烟雾弥漫扑救工作困难，容易扩大经济损失，造成人员伤亡。
　　21.高层建筑一旦发生火灾怎么办？
　　答：（1）听到自动报警信号，在讯问属实后，要迅速赶到失火房间。如有自动灭火装置的可启动灭火，同时打119火警电话报警。（2）断绝失火房间（或楼层）的分路电源，关闭通风管道和门窗，打开排烟阀门，安全疏散楼梯口和各种救生设备；（3）利用广播或派人组织、引导建筑内的人员疏散到安全地点，防止乱跑乱逃造成伤亡；（4）灭火后，保护好火灾现场，防止与火场无关的人员进入。
　　22.仓库防火负责人有什么职责？
　　答：（1）组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；
　　（2）组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，逐级落实防火责任制和岗位防火责任制；
　　（3）组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质；
　　（4）组织开展防火检查，消除火险隐患；
　　（5）领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑灭火灾。
　　（6）定期总结消防安全工作，实施奖惩。
　　23.仓库内有什么防火要求？
　　答：不准使用可燃材料搭建隔层、不准使用碘钨灯（日光灯、可燃物品库房可以用）、电熨斗、电烙铁、电钟表、电视机及交流收音机等电器设备。不准设炉灶、不准吸烟、不准点油灯蜡烛、不准拉临时线，易燃物品不准混放，不准无关人员入库。
　　24.什么叫重大火灾隐患？
　　答：凡发生火灾可能性大，以及火灾发生后伤亡大、影响大、损失大的火灾隐患称为重大火灾隐患。
　　25.什么是火灾隐患？
　　答：是指在生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。
　　26.物质燃烧需要具备的三个条件是什么？举例说明。
　　答：要有可燃物：如汽油、酒精、纸张、木材等；要有助燃物；氧气、氧化剂等；要有着火源：电火花、明火等。
　　27.气体火灾有什么特点？
　　答：燃点低、速度快、面积大、温度高、破坏力强，易造成人员伤亡，易发生爆炸。
　　28.引起火灾蔓延的主要因素是什么？
　　答：热传导、热辐射、热对流和飞火。
　　29.什么叫燃烧？
　　答：燃烧是一种物质放热发光的化学反应。
　　30.为什么保险丝不能用铜、铁丝代替？
　　答：因为保险丝是铅、锌合金，熔点较低，铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高，在电流突然增大时，不能即刻熔断，起不到切断电流的保险作用，会使电气设备因短路或过载而起火。
　　31.电气火灾最基本的原因是什么？
　　答：电气火灾最基本的原因是短路、超负荷、接触电阻过大、电火花和电弧。
　　32.日光灯为什么会引起火灾？
　　答：日光灯的镇流器如果散热条件不好或与灯管配套不合理，其内部温度逐渐增高，线圈绝缘强度将遭到破坏，造成匝间短路，产生高温或因接触不良产生火花，造成周围可燃物燃烧起火。
　　33.如何扑救电气设备的火灾？
　　答：（1）首先应断电灭火。
　　（2）在带电情况下，可用二氧化碳或干粉灭火器扑救。但应注意不要让人身体的任何部位接触带电体，并注意通风。
　　（3）断电后和A类火灾扑救方法相同。
　　34.使用电褥子应注意什么？
　　答：为防止电褥子引起火灾，使用中一是不要折叠；二是不要使用时间过长；三是不要使用自制的电褥子；四是用完必须切断电源。
　　35.有的电冰箱为什么会爆炸起火？
　　答：电冰箱爆炸起火，主要是有些人在使用冰箱时，把一些闪点低的化学危险物品和药品放入冰箱内保存。因为冰箱所使用的都是非防爆电器，电源自动切换，控制元件的触点上会并发出电火花，当电冰箱内温度在0℃左右时，闪点低于0℃的物质，在箱内会发出一些可燃气体，与空气混合形成爆炸性混合气体，遇明火发生爆炸起火。

36.为什么电视机放在木箱内或用布罩围着收看容易起火？
　　答：电视机放在木箱内或用布罩围着收看，其热量散发不出去，时间过长，温度就会逐渐增高引起火灾。
　　37.为什么不能用塑料桶罐装气油？
　　答：塑料的电阻率较高，很容易产生积聚静电，由于塑料桶是绝缘体，所以静电不能泄漏，桶内的汽油又带有与桶体极性相反的高电位静电，当金属或人体接近桶口时，静电会发生火花放电，引起汽油蒸汽燃烧。
　　38.烟头为什么能引起火灾？
　　答：烟头虽小，但其中心温度一般在700℃～800℃左右，这个温度超过了木材、纸张、棉花、秸秆等许多物品的燃点，因此乱扔烟头是很危险的。
　　39.液化气灶（瓶）与炉火、煤灶、柴灶能在一个房间内同时使用吗？
　　答：不允许在一个房间内同时使用，因为一旦液化气灶具（瓶）漏气，遇到炉灶的明火就会发生火灾。
　　40.发现液化气瓶或灶具漏气怎么办？
　　答：（1）打开门窗通风。
　　（2）立即关闭炉灶开关和角阀。
　　（3）严禁动用一切电器设备和火源。
　　（4）如果是钢瓶的角阀，减压器、炉灶开关等发生故障要及时送液化石油气站进行修理或更换。
　　41.液化气瓶着火怎么办？
　　答：用湿布保护好手迅速关闭角阀和炉灶开关，有条件的话可用干粉灭火器扑救或用浸水的棉被、衣服堵住漏气的地方，如果角阀失灵则要设法把气瓶移到室外安全地方。
　　42.点蚊香为什么要注意防火？
　　答：蚊香燃烧的温度约700℃左右，高于纸张、木材及棉、麻等可燃物的燃点，点燃的蚊香如接触到上述可燃物，就会引起燃烧。
　　43.吸烟在哪些情况下容易引起火灾？
　　答：躺在床上或沙发上吸烟，特别是醉酒或过度疲劳后，随手乱放点着的香烟；边吸烟边工作（开抽屉、取货）；随手丢烟头、火柴梗；在维修、清洗汽车或机件时吸烟；把未熄灭的烟头卷进衣服；在严禁烟火的地方吸烟。
　　44.为什么公共场所的门（太平门）要向外开？
　　答：在紧急情况下，人群纷纷夺门而逃。如果向内开，由于人多拥挤，门不易打开，即使打开了，又容易因向外拥挤而关上影响人员疏散。
　　45.使用氧气瓶有什么安全要求？
　　答：（1）严禁与各种油类接触；
　　（2）远距热源，防止日光曝晒；
　　（3）搬运时轻装轻卸，防震防倒避免撞击。
　　46.什么是防火重点工种？
　　答：是指那些在生产中带有关键性而且火灾危险性大，发生火灾后影响大的工种，如电工、焊接工、油漆工、烘烤工、熬炼工、木工，以及从事操作、保管易燃易爆化学危险品等有关人员。
　　47.水不能扑救哪些火灾？
　　答：不能扑救带电、油类和遇水起化学反应的火灾。
　　48.扑救电气火灾用什么灭火器效果好，为什么？
　　答：用干粉灭火器或二氧化碳灭火器效果好，因为这三种灭火器的灭火药剂绝缘性能好，不会发生触电伤人事故。
　　49.怎样报火警？火警电话是多少？
　　答：报警时，要沉着，讲清失火单位的名称地址、部位、燃烧的什么东西、火势大小、报警人的姓名和电话号码。报火警的电话是119。
　　50.学校应该履行的消防安全职责是什么？
　　答：（1）制定消防安全制度、消防安全操作规程；
　　（2）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；
　　（3）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；
　　（4）组织防火检查，及时消防火灾隐患；
　　（5）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；
　　（6）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
　　（7）建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；
　　（8）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；
　　（9）对职工进行消防安全培训；
　　（10）制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。

- 灭火十法

1． 要弄熄火柴梗，把烟头掐灭在烟灰缸内。不在酒后或睡前躺在床上或沙发上吸烟。
　　2． 要及时关闭电源开关及煤气、液化气总阀门。外出时、临睡前熄灭室内外火种。
　　3． 要教育小孩子不要玩火，不要玩弄电器设备。
　　4． 要在规定区域内安全燃放烟花爆竹。
　　5． 要确保走道、楼梯的畅通，不在楼层通道和安全出口处堆物封堵。
　　6． 不乱拉乱接电线，防止超负荷用电。使用电热器时，人不能离开。
　　7． 不用明火寻找物品和查漏煤气、液化气。
　　8． 不用灯泡取暖或烘烤衣服。
　　9． 不把点燃的蚊香贴在床沿和窗帘处。
　　10． 不在房内焚烧迷信物品。

- 火灾来临时应该这样逃命

1、如果你在一栋高楼大厦中工作，在这栋大厦里发生了火灾，那么你？当怎么办？
　　首先迅速找到消防通道，向楼下跑（电梯肯定早已无莱塞了），如果已经有烟在蔓延，应当放低体位迅速移动。 千万不能向楼上移动，因为 95％的大厦的楼顶露台是锁死的，因此不要幻想可以在露台上得救。
　　2．如果你下到10楼的时候发现起火点在 9楼你怎么办？
　　首先不要幻想可以突破火点，因为火场中心温度达1000度以上，有去无回，也不要在临近楼层停留，温度也在几百度左右（此外，如果你没有浸湿的毛巾，你最多在滚滚浓烟中坚持3 分钟，如果你有这块毛巾，你最多能够多坚持1.5分钟）应当迅速转身上到12或者13以上后找一个合适的房间。
　　3 ．什么样的房间是合适的？
　　首先不是洗手间，因为火灾中大部分人不是被烧死的，而是窒息而死，大厦的洗手间大多是在每一层的中间没有窗户。因此你必须找一间最靠主干道的房间（这样你将成为消防员们最先施救的对象），这个房间必须有窗户，并且没有防盗网（我也是第一次知道，所有的火灾中，由于消防员们繁忙异常，为了有效的在短时间内救助最多的人，那些在防盗窗里的人永远是最后被拯救的人），你和你的同事进入这个房间之后，第一个动作是关闭房门，第二个动作是拿来你们最常用的胶带封闭你能看见的所有空调出风口，第三个动作是打烂你这个房间的窗户，当然如果人多，这些动作可以同时做。
　　如果你担心，大厦的窗户是钢化玻璃，那么告诉你那些力气大的男同事，不要去击打玻璃的中间，钢化玻璃的四个角是这些玻璃最薄弱的地方，用尖锐的器皿可以很容易凿破他们。并且，不论你在家里或者办公室，只要是在三楼以上，不要随便选择 "跳楼逃生"，无数因此丧命的人早就说明大家都不是蜘蛛侠或超人。
　　4．在房间里待着应当干甚么？
　　（1）首先肯定的是不要大声叫"救命"，因为你会因此消耗更多的氧气并吸入过多的一氧化碳和氮气，从而比你的同事更先去见上帝；
　　（2）第二，如果是在白天，应当寻找色彩亮丽的衣服或者布条，从窗户里向外大幅度晃动，引人注意；如果是在晚上，应当使用手电筒引人注意，但是在火场中，如果没有手电筒，打火机绝对不是好选择，因为在火场中，打火机并不明显，并且会导致可燃气体的爆炸。
　　（3）第三，在任何火场中浸湿的毛巾都是受欢迎的东东，捂住你的眼鼻，会让你坚持的久一些，从而给消防员们更多的时间来救你。
　　（4）学会使用灭火器，"一提二拔三对准四喷"，注意区分干粉和干冰灭火器，当你的同事或者家人身上着火的时候，只能使用干粉灭火器对他们的身体进行喷射，否则干冰灭火器喷出的零下 70度的干冰，会让他们着火的身体的肌肉发生爆炸。
　　（二）在家里
　　家里会着火原因虽然比办公室复杂，但也无外乎两个：厨房和家用电器
　　1 ．厨房
　　（1）如果你在炒菜的时候，锅中起火（这在中式菜肴的烹饪里非常常见，并且成为某些大厨的烹饪方式）怎么办？
　　一定要迅速的，非常迅速的，拿起锅盖从你身前的方向，延着锅延平着盖过去，并且关火。
　　迅速的程度----就是在这团火点燃你漂亮的欧式或者中式油烟机之前，如果你的油烟机被点燃，请迅速离开火场，并报警，由于那里面藏污纳垢充满了油，这样的火势已经不是你能够控制的了。
　　（2）如果你的衣物或身体上由于飞溅的油花而被火点燃，你应当：
　　迅速的脱下着火的衣物，并且告诫你的所有家人，不要用水，不要用水扑灭你衣服和身体上的火。曾经有位年轻的丈夫，在这种情况下，将一盆水泼在了他心爱的妻子身上，火势沿着水油混合物在她身上蔓延，原本她可能只会烧伤手上的皮肤，但是由于丈夫的行为----她交代了性命。
　　如果你的衣服脱掉，但是没用，身上的真皮开始燃烧了，（哪怕这火不是油花引发的），请告诫自己和你的家人，不要用水，不要用水扑灭你身上的火，因为，你真皮里的每一粒脂肪分子都是一粒油，临头泼下的水分子会让你的肌肉和真皮爆裂。
　　也请不要用手，曾经有另外一个年轻的丈夫，情急之下，用手去拍打他妻子身上的火焰，他每拍打一次，都伴随妻子的一声惨叫，他每一次抬起的手上，都连带着从妻子身上粘下的血和肉。这位妻子是虹口区一所中学的老师，她的丈夫在这场由于家用电器导致的火灾中，用手拍，拖着妻子在地上翻滚、用棉被，都没有能够阻止她最终的全身深三度烧伤 ----医生用高明的医术挽救了她的生命，并同时宣告，她的身体需要用RMB3500元/平房厘米的医疗费来修补----所谓生不如死，也许就不过如此了。

- 火灾逃生：“三要”“三救”“三不”

当我们面对大火，必须坚持“三要”、“三救”、“三不”的原则，才能够化险为夷，绝处逢生。
　　“三要”——1、“要”熟悉自己住所的环境；2、“要”遇事保持沉着冷静；3、“要”警惕烟毒的侵害。
　　平时要多注意观察，做到对住所的楼梯、通道、大门、紧急疏散出口等了如指掌，对有没有平台、天窗、临时避难层（间）胸中有数。
　　另外，要让全家人，特别是儿童，了解门锁结构，知道如何开关窗户。特别值得一提的是，一个被螺丝固定了的纱窗会使得窗户无法成为紧急出口。因此，门窗应确保容易开关。还必须教会孩子，在紧急情况下，可用椅子或其他坚硬的物品砸碎窗户的玻璃。
　　在住宅醒目的位置上贴一张住宅平面图，让全家人都容易看到。在图的上面，详细地画有用特殊标志标明的门窗、逃生路线、障碍物、逃生中家人的集合地点……必要时，还可进行一次家庭防火演习。
　　面对熊熊大火，只有保持沉着和冷静，才能采取迅速果断的措施，保护自身和别人的安全，将财产损失减少到最低的程度。有的人因为乱了方寸，出现错误的行动，结果延误了逃生的宝贵时间。例如，只知道推门，而不会用力去拉门；错把墙壁当作门，用力猛敲；甚至不管三七二十一，盲目跳楼……
　　在开门之前要先摸摸门，如果门发热或烟雾已从门缝中渗透进来，就不能开门，准备走第二条路线。即使门不热，也只能小心地打开一点点并迅速通过，随后立即把门重新关上。因为门大开时会跑进氧气，这样一来，即使是快要闷熄的火也会骤然燃烧起来。
　　在火灾中，最大的“杀手”并非大火本身，而是在焚烧时所产生的大量有毒烟雾，其主要成分为一氧化碳，另外还有氰化氢、氯化氢、二氧化硫等。消防专家的研究表明，空气中的一氧化碳含量为1％时，人呼吸数次后就会昏迷过去，一二分钟便可引起死亡。
　　据统计，在美国的火灾中，因烟雾而窒息或中毒造成死亡的人数占遇难者的三分之二以上。为此，专家建议，用湿毛巾将鼻子和嘴捂住，尽快地撤离火场。如果火势过猛，出口通道被浓烟堵住，且没有其他路线可走，可用湿棉被做掩护，贴近地面的“安全带”，匍匐通过浓烟密布的走廊和房间。绝对不能以身体站直的姿势去跑。因为冷热空气是对流的，有毒烟气飘浮在房屋空间的上部，而贴近地面的地方会跑进一些新鲜空气供人呼吸。站着跑很有可能无法呼吸，窒息而死。如果自己的衣裤着火，应该立即脱掉，或在地上打滚，将火弄灭。若有人惊惶而逃时衣裤带火，应将其按倒在地打滚，直至火熄。
　　“三救”——1、选择逃生通道自“救”；2、结绳下滑“自救”；3、向外界求“救”。
　　发生火灾时，利用烟气不浓或大火尚未烧着的楼梯、疏散通道、敞开式楼梯逃生，是最理想的选择。如果能顺利到达失火楼层以下，就算基本脱险了。
　　在遇上过道或楼梯已经被大火或有毒烟雾封锁后，该怎么办呢？应该及时利用绳子（或者把窗帘、床单撕扯成较粗的长条结成的长带子），将其一端牢牢地系在自来水管或暖气管等能负载体重的物体上，另一端从窗口下垂至地面或较低楼层的阳台处等。

- 哪些火灾不能用水扑救？

一、电器　电器发生火灾时，首先要切断电源。在无法断电的情况下千万不能用水和泡沫扑救，因为水和泡沫都能导电。
          应选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或者干沙土进行扑救，而且要与电器设备和电线保持2米以上的距离。      
    二、油锅　油锅起火时，千万不能用水浇。因为水遇到热油会形成“炸锅”，使油火到处飞溅。
         扑救方法是，迅速将切好的冷菜沿边倒入锅内，火就自动熄灭了。另一种方法是用锅盖或能遮住油锅的大块湿布遮盖到起火的油锅上，使燃烧的油火接触不到空气缺氧窒息。      
    三、燃料油、油漆　家中贮存的燃料油或油漆起火千万不能用水浇，应用泡沫、干粉或1211灭火器具或沙土进行扑救。      
    四、计算机、电脑着火应马上拔下电源，使用干粉或二氧化碳灭火器扑救。如果发现及时，也可以拔下电源后迅速用湿地毯或棉被等覆盖电脑，切勿向失火电脑泼水。因为温度突然下降，也会使电脑发生爆炸。      
    五、化学危险物品。在学校实验室常存有一定量的硫酸、硝酸、盐酸、碱金属钾、钠、锂，易燃金属铝粉、镁粉等。这些物品遇水后极易发生反应或燃烧，是绝不能用水扑救的。

- 家庭防火常识四问四答

一、就寝前和外出前应做那些检查？
    检查电气、煤气有否关闭、烟火有否熄灭。                  　　
二、居家逃生计划应怎么做？
    1、应先熟悉所住楼层的各逃生路线，并随时做好迅速撤离的准备。
    2、平日应与家人预先模拟火灾一旦发生时，应循什么算途径逃生，以及到约定会合地点。
    3、应熟悉所住楼层内的消防设备及其使用方法。                  　　
三、在厨房中应注意那些消防安全？
    1、烹饪时宜著短袖或合宜的长袖，避免烟火延烧衣物。
    2、烹煮食物时，勿任意离开，离开前须将烟火关闭。
    3、不要让小孩进入厨房玩耍。                   　　
四、何种公共场所尽可能不要前往消费？
    1、只有单一出入口之场所。
    2、位于地下层之场所。
    3、用易燃物装修之场所。
    4、消防安全设备不合格之场所。
    5、防火区域受破坏之场所。

- 插座使用不当存在的安全隐患

1、洗手间的插座要安装防溅盒，避免有水溅如形成断路。
　　2、插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路，或安装在易燃易爆危险场所，插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火。
　　3、插头损坏不及时更换，用裸线头代替插头使用，造成短路或火花，引起可燃物起火。
　　4、一些床头开关在使用后随手一放，开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损，极有可能造成短路。
　　5、灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符，长期过载，一旦温度过高便引起火灾。三雄极光的插座都是16A的超大限流，能够满足一切工业和家庭正常用电。其他有些开关一般都是10A限流，当家庭稍微用电功率大些，就会引起火灾。
　　6、平装口或螺口灯座或多眼插座配用的导线线端绝缘剥露。过长时，裸露部分造成短路；过短时，导体接触不良，接触电阻过大、过热而造成火灾。
　　7、安装灯座过程中拧转灯座而使电线绞在一起，或裸露线芯过多，散开后碰到另一端而造成短路起火。
　　8、开关安装不当，特别是把开关安装在可燃物体上，在导线引出处护套被擦伤，使线芯裸露或水汽渗入，造成短路，或开关断开时产生电弧造成起火。
　　9、配电板未入盒，保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落，使下方可燃物引起燃烧。
　　10、家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄漏，使可燃气体与空气混和后达到爆炸极限时，开、闭没有消弧装置的电器开关，就会产生火花，引起火灾或爆炸。而三雄极光开关应用了银镍合金触点和滑动翘板式，这样不但避免了电弧的产生，而且也大大地延长了开关面板的寿命。在此建议买开关要买银镍合金的触点，不要买纯银、铝合金等，它们的熔点低，易融化，更容易产生电弧。
　　11、吊灯配用的电源线截面较小而使用功率过大，使导线发热起火。

- 灭火器各种不同种类的安全使用

灭火器有多种类型，适宜扑灭不同种类的初起火灾，使用方法也不尽相同。
　　干粉灭火器——
　　适用范围：适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾。
　　使用方法：干粉灭火器在使用之前要颠倒几次，使筒内干粉松动。然后除掉铅封，拔掉保险销，左手握着喷管，右手提着压把，在距火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右摇摆，喷射干粉覆盖燃烧区，直至把火全部扑灭。因干粉冷却作用甚微，灭火后一定要防止复燃。
　　手提式干粉灭火器使用方便、价格便宜、有效期长，为一般家庭所选用。它既可以扑救燃气灶及液化气钢瓶角阀等处的初起火灾，也能扑救油锅起火和废纸篓等固体可燃物质的火灾。
　　泡沫灭火器——
　　适用范围：适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。
　　使用方法：用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。
　　不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人；不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果；扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。
　　二氧化碳灭火器——
　　适用范围：适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾，还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备以及600伏以下的电器初起火灾。
　　使用方法：手提式二氧化碳灭火器有手轮式和鸭嘴式。手轮式——
　　一手握住喷筒把手，另一手撕掉铅封，将手轮按逆时针方向旋转，打开开关，二氧化碳气体即会喷出。
　　鸭嘴式——
　　一手握住喷筒把手，另一手拔去保险销，将扶把上的鸭嘴压下，即可灭火。
　　特别提醒：灭火时，应站在上风处；持喷筒的手应握在胶质喷管处，防止冻伤；室内使用后，应加强通风。
　　车载灭火器——
　　目前在国内生产的车辆中，新车出厂时只有一半左右的厂家配备车载灭火器。一些司机经常为了车辆年检，才临时找来灭火器应付检查，汽车防火意识淡薄。
　　选购：选购小型灭火器时除了注意外观，还应向商家索要产品合格证、质量保证书和使用手册，以便发生问题时可以追究。
　　特别提醒：灭火器应放置于干燥通风、方便取用的部位，要远离明火、高温、油腻的区域，并定期查看保险销是否完好，筒体有否变形锈蚀，喷嘴是否有油垢堵塞；要经常查看灭火器压力指示器的指针是否在绿色区域内，绿色表明灭火器内部工作压力正常；黄色表明压力过高；红色表明压力过低。
　　日常生活中使用的灭火器都有保质期，超过使用保质期的应及时更换。出厂满5年的，即使未开启使用过也必须送专业维修单位检修，以确保灭火器安全可靠。以后每隔两年为检修周期；从出厂日期起满10年的灭火器应强制报废，这些问题往往是居民比较容易忽略的。

- 家庭消防知识集锦

一、做饭防火须知：
    1、用油锅时，人不能离开。油锅起火时迅速盖上锅盖，平稳端离炉火，冷却后才能打开锅盖，切勿向锅内倒水灭火。
    2、油炸食品时，油不能放得太满，搁置要稳妥。
    3、煨炖各种肉汤时，应有人看管。汤不宜太满，在汤沸腾时应降低炉温或将锅盖打开，防止浮油溢出锅外。 
 
二、家用电器防火须知：
    家用电器种类繁多，但从其工作原理来看，大致可分为电热式（如电热炉、电烤箱、热水器、电饭锅等）和非电热式（如收音机、电视机、录像机、录音机、电冰箱、洗衣机、空调机等）两大类，电热式家用电器发生火灾的频率较高，原因之一是用户使用不当。本节以电热式家用电器为主，讲述家电产品在使用过程中应注意的防火措施。

（一）电热式家用电器的防火
 
   1．电热炉具 
   （1）火灾危险性 
    ①电源未及时切断，电热丝持续加热使炉具可燃部分或所接触物品升温起火。使用电热炉具由于在使用时未专人守护而造成火灾是家庭用电引起火灾的主要原因。 
    ②电热炉具长期使用，绝缘器件长期受高温老化，绝缘强度降低，发生短路从而导致火灾。 
    ③接头、插头、插座受潮或接触不良致使通电后局部发热，温升过高而起火。 
    （2）防火措施 
    ①购买电热炉具时，应买合格产品。 
    ②电热炉具在使用过程中，应有人看护。 
    ③电炉、电热壶在使用时，其下方的台面必须为不燃材料制作。附近不得有可燃物质存放。 
    ④注意电热炉具的功率和导线型号的匹配，防止由于导线过负荷而发热融化，引起火灾。 
    ⑤接、插部分保持接触良好，并保持干燥。 
    ③防止电热炉具余热接触可燃物引起火灾。

2．电热取暖器 
   （1）火灾危险性 
    ①电压波动或长期过载使用，使电热取暖用具的绝缘强度降低，或击穿绝缘引起短路导致火灾。 
    ②电热取暖用具散热不良，局部热能累积升温引起火灾。 
    ③电热取暖用具与导线接触不良，接头处急剧升温引燃可燃物品。 
   （2）电热取暖器具的防火措施 
    ①避免电热器具与周围物品靠得太近，以免热能积聚而升温起火； 
    ②注意接线型号与电器功率的配套； 
    ③防止过电压或低电压长期运行； 
    ④防止绝缘长期受热老化引起短路； 
    ⑤设置短路、漏电保护装置。

（二）非电热式家用电器的防火

1．空调器 
   （1）火灾危险性 
    ①空调器中油浸电容器被击穿起火。空调器油浸电容器质量太差或超负荷使用都会导致电容器击 穿，工作温度迅速上升，使空调器的分隔板和衬垫受高温火花引燃。 
    ②电热型空调器的风扇停转起火。风扇停转会使电热部分热量积聚引燃电热管附近的可燃物而起火。 
    ③空调器停、开过于频繁。由于空调器中的电热部分电热惯性很大，过于频繁地停、开操作容易增加压缩机负荷，电流剧增导致电动机烧毁。 
   （2）防火措施 
    ①勿使可燃窗帘靠近窗式空调器，以免窗帘受热起火。 
    ②电热型空调器关机时牢记切断电热部分电源。需冷却的，应坚持冷却两分钟。 
    ③勿在短时间内连续停、开空调器。停电时勿忘将开关置于“停”的位置。 
    ④空调器电源线路的安装和连接应符合额定电流不小于5～15安的要求。并应设单独的过载保护装置。

2．电视机 
   （1）火灾危险性 
    ①电视机若在过电压下长时间工作会使其功耗猛增，温升过高烧坏电压调整管，使变压器失去电压保护，在高压下发生剧烈升温而起火。 
     ②电视机内部电极间电压极高，若机内积灰、受潮等容易引起高压包放电打火，引燃周围的可燃零件而起火。这一问题一般在老式电视机中出现可能性较大。 
    ③电视机长期工作在通风条件不良的环境中，机内热量的积聚加速零件老 化，进而引起故障而起火。 
    ④电视机遭受雷击而起火。 
   （2）防火措施 
    ①不宜长时间连续收看，以免机内热量积聚。高温季节尤应如此。 
    ②关闭电视时，关闭机身开关的同时应关闭电源开关，切断电源。 
    ③保证电视机周围通风良好，以利散热。 
    ④防止电视机受潮，防止因潮湿损坏内部零件或造成短路。 
    ⑤雷雨天尽量不用室外天线以免遭受雷击。

3.电冰箱 
   （1）火灾危险性 
    ①压缩机、冷凝器与易燃物质或电源线接触。电冰箱工作时，压缩机和冷凝器表面温度很高，易   使与之接触的物品受热融化而起火。 
    ②电冰箱内存放的易燃易挥发性液体，当易燃气体浓度达到爆炸极限时，控制触点的电火花可能引燃。 
    ③温控电气开关受潮，产生漏电打火引燃内胆等塑料材料。 
    ④短时间内持续地开、停会使压缩机温升过大被烧毁而起火。 
   （2）防火措施 
    ①保证电冰箱后部于燥通风，新买的冰箱的可燃性包装材料应及时拆走。 
    ②防止压缩机、冷凝器与电源线等接触。 
    ③勿在电冰箱中储存乙醚等低沸点易燃液体，若需存放时，应先将温控器改装机外。 
    ④勿用水冲洗电冰箱，防止温控电气开关受潮失灵。 
    ⑤勿频繁开、启电冰箱，每次停机5分钟后方可再开机启动。 
    ⑥电源接地线勿与煤气管道相连，否则发生火灾时，损失惨重

三、点蚊香须知：
    1、要把蚊香固定在专用的铁架上；切忌把点燃的蚊香直接放在木桌、纸箱等可燃物上。
   2、要把蚊香放置在相对独立的地方。
   3、人员离开后，一定要把蚊香熄灭，免留后患。

四、停电后防火须知：
   1、要尽可能用应急的照明灯照明；
   2、严禁将油灯、蜡烛放在可燃物上或靠近可燃物；
   3、严禁用汽油代替煤油或柴油做燃料使用。
五、吸烟须知：
    1、不要躺在床上或沙发上吸烟；
    2、不要漫不经心，不管场合，随手乱扔烟头和火柴梗；
    3、不要在维修汽车和清洗机件时吸烟；
    4、不要叼着香烟灰掉落在可燃物上，引起火灾；
    5、不要不看场合地点，乱磕烟灰引起火灾；
    6、不要在匆忙时把未熄灭的烟头塞进衣服口袋；
    7、不要把点着的香烟随手乱放在可燃物上；
    8、不要使用打火机不当引起火灾；
    9、不要在严禁用火的地方吸烟而引起火灾和爆炸事故。
六、使用、存放“摩丝”须知：
    “摩丝”是一种喷发胶，学名为“头发定型剂”，其主要原料有树脂和溶剂——易燃的酒精。其喷射功能是罐内的化学物质“氟里昂”——液化气体完成的。这实际上使“摩丝”成了一个带有一定“爆炸危险”的小型压力容器。如接近热源会发生爆炸，引起火灾。使用时须知：
    1、购买时要检查产品是否有合格证，使用前应认真阅读使用说明和注意事项；
    2、存放时要放在阴凉处，不要放在取暖器、火炉或电视机等发热物体附近，更不能加热或放在日光下爆晒；
    3、使用时要远离火源，如需要使用电吹风吹头发时，须间隔3—4分钟，待气体挥发后再操作，以避免因喷出的可燃气体遇火源，如燃着的烟头、高温的电吹风等而引起火灾；
    4、“摩丝”罐要避免摔砸，不要与硬物碰撞挤压，以防出现裂口，引起爆炸伤人。

七、火灾报警须知：
    1、牢记火警电话“119”。
    2、火灾情况要报详细：×××单位、××区××街××号发生火灾，×××物质在燃烧，火势很大，请速来扑救，我的电话是×××××××。 
    3、要派人来主要路口迎接消防车。

八、儿童防火教育须知：
    1、家长要教育小孩不要玩火。
    2、火柴、打火机、蜡烛等引火物，不要放在小孩能拿到的地方，大人上班或外出上街时不要将小孩单独放在家里，更不应该锁在屋内，应将小孩委托邻居看管，避免小孩在家玩火成灾，造成伤亡。
    3、不要叫不懂事的小孩引火做饭，避免油锅熬着或炉火烤着可燃物造成火灾。
    4、教育小孩不要在屋内和易燃物附近燃放鞭炮，以免火花油到易燃物上引起火灾。

九、室内装修须知：
    1、安全出口、客厅吊顶及厨房是火灾中危险性最大的部位，因此，就应选用非燃或难燃的材料。
    2、电气设备应按电气安装规范进行施工，不要发随意改变原有配电线路，对可燃物上的电气应采用金属穿管敷设。
    3、对可燃构件应涂刷一级防火涂料，达到耐火要求。
    4、不得破坏建筑内部的防火、防烟分隔，安全疏散和消防设施，安装防盗网应设逃生口。
    5、窗帘、布艺、灯饰等应符合防火安全要求。
    6、油漆房间、家具时严禁使用明火。